ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPÍTULO I:   G E N E R A L I D A D E S

- 1. GENERALIDADES

Las especificaciones técnicas y normas de construcción descritas a continuación,  constituyen las disposiciones generales que servirán de base para ejecutar los trabajos de  Restauración del antiguo edificio del conjunto que constituirá el PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA.

- 1.1. EJECUCION DE LA OBRA

Para la ejecución de la obra, el Constructor debe regirse a todos y cada uno de los capítulos señalados en las presentes especificaciones, a los planos generales con sus respectivas acotaciones, niveles, ejes de replanteo y los detalles constructivos, en cumplimiento de toda información técnica y dimensionamiento en ellos especificados.

Cualquier sugerencia de modificación de la información técnica que proponga el Contratista que se enmarque en el propósito de optimizar la ejecución de los trabajos, debe ser previamente consultado a la Fiscalización y/o Dirección Arquitectónica a través de libro de obra.

El Director Arquitectónico es el único técnico con capacidad legal para modificar los diseños, cuando así se proceda, las modificaciones quedarán sentadas en el mismo libro o anexadas en planos y certificados conjuntamente con el Fiscalizador de la obra.

1.2. SOBRE EL CONSTRUCTOR

La construcción de la obra estará bajo la responsabilidad del Constructor que haya suscrito el contrato de ejecución de obra con la entidad contratante.

Esto significa que toda acción técnica relativa a la marcha de la obra se canalizará exclusivamente entre él y los técnicos de la INSTITUCION CONTRATANTE. En este contexto el residente de obra tiene UNICAMENTE facultad informativa.

1.3. RECONOCIMIENTO DE LA EDIFICACION

El Constructor previamente a la iniciación de los trabajos realizará, un reconocimiento del inmueble y verificará su correspondencia con los planos de la propuesta que se adjuntan a la documentación técnica respectiva.

Cualquier incompatibilidad comprobada entre la realidad y el plano indicado deberá notificar a la Institución Contratante, antes de iniciar los trabajos, de no hacerlo así, la INSTITUCION CONTRATANTE da por hecho que la documentación técnica total es absolutamente idónea para la ejecución y no habrá lugar a reclamación alguna derivada de este tema por parte del Contratista.

1.4. CONEXIONES DE SERVICIO PÚBLICO

Al inicio de los trabajos, el Constructor deberá tramitar en las empresas de agua potable, alcantarillado y eléctrica, las respectivas conexiones provisionales de estos servicios indispensables para la construcción de la obra.

De igual manera, tramitará las modificaciones de  redes de infraestructura y retiro de accesorios de las mismas, que por la acción del proyecto así se requieran.

1.5. 	CONSTRUCCIONES AUXILIARES, GUARDIANIA, BATERIAS SANITARIAS, BODEGA

Se denominan así a las edificaciones y trabajos necesarios para cuidado, control, bodegaje de materiales y señalización de la obra.

El Contratista conformará sus edificaciones provisionales de trabajo en un sitio conveniente y seguro, y edificará como mínimo los siguientes locales temporales en el área más adecuada, de acuerdo a las recomendaciones de la Fiscalización:

- Oficina de control y administración, 12m2

- Oficinas de Fiscalización y Dirección Arquitectónica, 12m2

- Servicio higiénico para personal de oficina, 4m2

- Un local para vestidor y depósito de herramientas de los trabajadores de 12m2

Las bodegas deberán calcularse de acuerdo al requerimiento de material que debe mantenerse en obra para garantizar su continuidad en la construcción.

Para la instalación de estos espacios se puede utilizar parte de las edificaciones existentes, siempre que no interfieran con las actividades de construcción o el avance de la obra.

Para garantizar las condiciones higiénicas en la obra, el Contratista dispondrá de una batería de servicios higiénicos, uno por cada 20 trabajadores. Estos servicios dispondrán de inodoros, lavamanos y urinarios, con agua corriente y conexión al sistema de alcantarillado.

La provisión e instalación de guardianía, servicio higiénico para trabajadores, bodega de materiales y demás elementos provisionales que el Constructor requiera para ejecutar su obra en un marco de orden y seguridad, estarán incluidos dentro de los costos indirectos de la obra.

1.6. LETREROS

La institución contratante  considera necesario colocar un letrero en la obra, por lo tanto, entregará oportunamente el diseño al Contratista para que lo fabrique y ubique en un lugar visible a los transeúntes. Los gastos que demande este rubro se considerarán dentro de los costos indirectos de la obra.

1.7. SEÑALIZACION

Para evitar accidentes la obra deberá contar con señalización y en algunas ocasiones con aislamiento como en el caso de las aceras.

Las señales deberán ser ubicadas antes del sitio de la obra y deberán ser fijas, para evitar pérdidas por vandalismo. Los gastos que demande este rubro se considerarán dentro de los costos indirectos de la obra.

1.8. RECOLECTORES DE BASURA

En la obra se deberá colocar canecas o papeleras para recoger los residuos sólidos (basura) que produzcan los trabajadores, tales como papel, botellas de vidrio, cartones, trapos, residuos de comida, etc. Deberá colocarse una papelera por cada 20 trabajadores, con una capacidad de 30 galones cada una. Estas papeleras deberán ser de metal, pintadas con color rojo y con un letrero que diga “BASURA”.

La recolección de la basura se deberá hacer diariamente y el volumen total recogido lo deberá transportar el contratista al sitio del vertedero municipal, por cuenta del mismo.

El Contratista deberá instruir a todos los trabajadores para que depositen los residuos en estas papeleras y tendrá un supervisor que verifique su cumplimiento. Los gastos que demande este rubro se considerarán dentro de los costos indirectos de la obra.

1.9. MALLA DE PROTECCION

Para evitar el incremento en la contaminación del aire y material particulado en los alrededores de la obra en construcción, esta se debe cubrir con una malla plástica protectora, de tejido fino. Esta malla debe colocarse desde el punto más alto de la edificación, hasta una altura de 2.5 metros a nivel del piso de la vía. Los gastos que demande este rubro se considerarán dentro de los costos indirectos de la obra.

1.10.	DOCUMENTOS DE INTERVENCION

Se entiende por documentos de intervención y construcción, los detalles constructivos, cuadros y memorias técnicas, especificaciones y presupuestos en relación al proyecto a ejecutarse:

Planos de levantamiento de las edificaciones existentes

Planos de intervención, propuesta arquitectónica y detalles constructivos

Planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios

Memorias técnicas, especificaciones técnicas.

Volúmenes de obra y presupuesto referencial.

1.11. CALIDAD DE TRABAJO

El Constructor es responsable de realizar todos los recortes, ajustes, ensambles requeridos para completar el proyecto. Remover partes defectuosas de su trabajo y reemplazarlas de acuerdo a las especificaciones y los detalles, proveer penetraciones para prospecciones y verificación de la estructura y especificaciones.

Todos los recortes, reajustes, instalaciones, restauración y acabados, deberán ejecutarse de tal manera que se evite el daño al inmueble, sus elementos constitutivos y construcciones aledañas, manteniendo los niveles más altos de la industria local de la construcción.

El trabajo descrito en este documento deberá ser llevado a cabo de una manera completa y correcta. El manejo, instalación y/o aplicación deberá hacerse estrictamente de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de los fabricantes.

1.12. MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS

a. Propiedad de material removido.

La  EDEC, es la única propietaria de cualquier material retirado de la obra; por lo tanto la Fiscalización aprobará el manejo y destino de los elementos que pudieran tener valor histórico, económico, artístico o artesanal. La Fiscalización, Coordinación y/o Dirección Arquitectónica escogerán los materiales y elementos que a su criterio reúnan las cualidades necesarias para ser reutilizados en la obra, así como aquellos que el Constructor deberá entregar, bajo recibo al custodio o propietario del bien.

b. Ensayos y aprobación de materiales

El Contratista al ser solicitado y sin costo adicional, suministrará muestras representativas de los materiales que han de ser incorporados al trabajo. Las muestras deberán ser entregadas con etiquetas que indiquen la procedencia y el uso.

La Administración del Contrato / Dirección Arquitectónica y Fiscalización se reservan el derecho de pedir el ensayo de cualquiera o todos los materiales a su opción.

El Contratista deberá dar las facilidades que la Fiscalización requiera para hacer dichos ensayos y no usar o incorporar ningún material hasta que se lo haya encontrado acorde con los requerimientos.

Los materiales que han de ser incorporados al proyecto requieren de la aprobación de la Fiscalización y la Dirección Arquitectónica. Esta aprobación no confiere al Constructor la autorización para utilizar material que posteriormente a esta aprobación no fuera adecuado para el uso.

- Entrega y almacenaje de materiales

El Contratista, deberá llevar un registro de los materiales que ingresan a la obra, y los almacenará luego de que estos hayan sido aprobados por la fiscalización, garantizando de esta manera las condiciones de seguridad. Sí Fiscalización lo requiere por razones de seguridad o de conveniencia a los trabajos, el Contratista deberá retirar o movilizar los materiales a otros sitio de almacenaje.

- Equipos y sistemas

El Constructor es responsable de proveer de todos los equipos, herramientas, sistemas de apoyo, instalaciones especiales, etc., y de su uso correcto, mantenimiento y seguridad.

- Seguridad y andamios

El Contratista se sujetará a todas las disposiciones que la LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL prevé y a los que la  INSTITUCION CONTRATANTE y el Municipio reglamenten al respecto. Los andamios y protecciones deberán ser asegurados con amarras de alambre y clavos (no soguillas) o aquellos sistemas diseñados para reutilización y aprobados por Fiscalización. En los andamios se formarán pasadizos de un ancho mínimo de 80cm. Todos los andamios llevarán protección con barandas o pasamanos, lo suficientemente fuertes para permitir la seguridad necesaria  al personal.

Para todo trabajo que implique el uso de gases tóxicos (preservantes, etc.), de acuerdo con la Ley ya señalada, el Constructor deberá proporcionar a los obreros mascarillas industriales y la indumentaria reglamentada. Igualmente deberá proveer las líneas de vida, arneses y todo el equipo requerido para trabajo en altura. Se considera en los rubros de seguridad personal en los análisis de precios unitarios.

En general, en todas las obras de anclajes, entibamientos, apuntalamientos, sostenes, etc. que se hagan en las diferentes obras, se tomarán todas las precauciones de seguridad y protección para evitar daños materiales y accidentes de trabajo al personal, sujetándose a todo lo que prescribe el Código de Trabajo vigente.

El Contratista deberá obtener la aprobación por escrito de la Fiscalización antes de a ejecutar cualquier liberación que pueda afectar estructuralmente a los muros, a la seguridad de los sitios aledaños o el concepto estético del diseño. También deberá inspeccionar las condiciones por trabajos adicionales o movimientos sísmicos y, reportar por escrito a la Fiscalización las condiciones encontradas que afecten al proyecto de manera importante, a la seguridad, a los sistemas constructivos, o a los materiales que tengan interés histórico o estético y a las disposiciones que la INSTITUCION CONTRATANTE mantiene para el efecto.

1.13. ESPECIFICACIONES DE MITIGACION AMBIENTAL

Toda construcción, debido a los trabajos que se lleva a cabo producen impactos temporales en su entorno cercano como: ruido, polvo, caída de ciertos elementos, etc. y otras molestias que afectan tanto a quienes trabajan en la obra como a los transeúntes de los alrededores. En muchos casos es inevitable la generación de estos impactos, razón por la que se deben tomar medidas de mitigación con el fin de controlar o disminuir tales impactos. Las medidas más usuales se indican a continuación:

a.- El cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos será coordinado y controlado por la Fiscalización de la obra y la Institución Contratante.

b.- En las actividades relacionadas son la ejecución de la obra el Constructor observará las medidas necesarias para la conservación del medio ambiente, evitando daños o deformaciones de los bienes a conservarse.

c.- El Contratista es el responsable de proveer de todos los equipos, herramientas, sistemas de apoyo, instalaciones especiales, etc. y de su uso correcto, mantenimiento y seguridad.

d.- El Contratista se sujetará a todas las disposiciones de seguridad que el Municipio establezca al respecto.

e.- En general, en todas las obras de entibamiento, apuntalamiento, sostenes, etc., se tomarán todas las precauciones de seguridad y protección para evitar daños materiales y accidentes de trabajo al personal, sujetándose a todo lo que prescribe la LEY DE TRABAJO vigente.

f.- Todos los materiales no aprovechables provenientes del derrocamiento y desarmado de partes de la obra serán retirados y depositados en los sitios aprobados por el Municipio. No se permitirá la quema de los materiales removidos.

g.- El Contratista, deberá remover y disponer de la basura y escombros durante la ejecución de la obra, mantener el área de trabajo limpia y ordenada, así como condiciones de seguridad en cada momento. Cuando así lo requiera la Fiscalización, el contratista deberá retirar su equipo y materiales extraños y dejar el sitio debidamente limpio y a satisfacción.

h.- La disposición temporal de los materiales de construcción o escombros se efectuará en los sitios indicados por el Fiscalizador, de manera que no obstaculice el tránsito vehicular y peatonal, ni el desarrollo de las obras hasta su utilización o disposición final.

i.- El Contratista tomará todas las medidas a su alcance para asegurar las mejores condiciones de higiene, habitabilidad, nutrición a sus empleados, subcontratistas y aquellos que por otras circunstancias se vinculen directamente con la construcción.

j.- De acuerdo a sus actividades dentro de la obra, los obreros deberán contar con equipos de protección normados internacionalmente, esto es: casco protector, botas, guantes, máscaras antipolvo, orejeras contra ruidos.

k.- Durante la ejecución de la obra se debe evitar la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de trabajo para lo cual se adoptarán medidas que eliminen la presencia de éstos, evitando la formación de charcos en caso de ser necesario se controlará con el uso de insecticidas.

l.- Las operaciones del contratista, especialmente aquellas en que se utilicen equipos mecánicos, se realizarán de manera que los niveles de ruido no superen los 80dB durante los períodos de actividad.

m.- El desalojo de escombros y en general el transporte de materiales se realizará exclusivamente por la noche de acuerdo a los establecidos por la Dirección de Tránsito y Ordenanzas Municipales, con el fin de no congestionar más las vías del Centro Histórico.

n.- Para evitar el polvo y la caída de material de construcción durante el transporte o desalojo, las volquetas deberán ser llenadas con un volumen igual a su capacidad nominal y llevarán un recubrimiento de lona que caiga 50 centímetros a lado y lado de la bandeja y por debajo del borde de la misma, que impida la caída de los mismos a la calzada y obstruya el sistema de alcantarillado.

o.- Para evitar el polvo y la caída de material durante la construcción, se cubrirá las fachadas con la tela plástica como se explica en el numeral 1.9

p.- Para atenuar la generación de polvo durante la ejecución de obras exteriores, se humedecerá el terreno de manera sistemática.

q.- Antes de efectuar la recepción provisional de la obra o de una parte de la misma, esta tendrá que ser limpiada, removiéndose todos los escombros, materiales, excedentes, estructuras provisionales, plantas y equipos, debiendo quedar todas las zonas de la obra en condiciones limpias y de buena presencia.

1.14. DEFINICIONES DE OPERACIONES ESPECÍFICAS DE RESTAURACION, y REHABILITACION.

Los siguientes términos son utilizados en los documentos de intervención y construcción:

CONSOLIDACION:

Operación que se ejecuta en busca de proteger o reparar elementos que presentan las siguientes características:

- Han sido afectados por el paso del tiempo y acciones de la naturaleza y necesitan obras de     reparación por desgaste o deformación en su composición.

- Presentan procesos de fatiga estructural

- Necesitan obras de protección para evitar daños.

LIBERACION:

Es la operación en la que se plantea el retiro o derrocamiento de aquellos elementos agregados que afectan las cualidades estéticas y formales propias del edificio, o que por la calidad de los materiales con que han sido ejecutados no aportan nada positivo a la edificación.

SUSTITUCION:

La necesidad de mejorar las condiciones de estabilidad de la edificación existente diversos elementos para mejorar las condiciones estéticas y de habitabilidad.

RESTAURACION:

Se denomina al conjunto de procedimientos destinados a revitalizar un elemento que se halle en proceso de deterioro.

2. PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

2.1.-	GENERALES.-

El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas. Equipo, maquinaria y servicios necesarios para concretar todos los puntos relacionados con este capítulo, los cuales se hallan especificadas en forma general a continuación:

El Contratista adoptará todas las medidas pertinentes para preservar la estabilidad y seguridad de la edificación a intervenir, sometiéndose a las disposiciones especificas que al respecto establece la INSTITUCION CONTRATANTE. Es de responsabilidad del contratista cualquier afectación que durante todo el proceso de la construcción pudiera producirse en el inmueble tanto en su edificación como en las instalaciones y en los obreros.

Se retirará del lugar todo elemento o material que no sea necesario o útil para la construcción.

El contratista protegerá todos los materiales a utilizarse y trabajos contra daños que pudieran afectar la calidad de los mismos.

Durante el proceso constructivo, el Contratista deberá cumplir con las directrices que se han estructurado para mitigar la afectación ambiental, generada por los procesos propios de la construcción. Estas directrices guardan especial relación con la seguridad y riesgos de los usuarios, transeúntes y obreros, así como del entorno inmediato circundante a la manzana donde se encuentra la obra.

Para garantizar que se cumplan estas condiciones, es necesario que el contratista presente al inicio de la obra el conjunto de medidas que adoptará con este propósito, para que sean analizadas y aprobadas por el Fiscalizador de la Institución Contratante. Este requisito es indispensable para el inicio de la obra.

2.2. REMOCION DE ESCOMBROS

a.- Toda la vegetación, desperdicios y materiales, deberán ser trasladados fuera del lugar de trabajo.

b.- Se deja expresa constancia de la imposibilidad de ocupar con escombros las calles, así como la incineración de desperdicios de cualquier índole.

- 2.3. REPLANTEO

El Contratista realizará el replanteo de todas las obras de estructura o albañilería de acuerdo con los planos arquitectónicos específicos de la obra o con los del tramo correspondiente y confirmará su exactitud sometiendo la implantación y sus niveles a la aprobación de la Fiscalización.

Se deberá tener presente siempre, que las disposiciones expresadas en los planos, predominan a la escala.

Concluido el rubro, el Constructor someterá dicho trabajo a aprobación de la Dirección Arquitectónica y de la Fiscalización.

- 2.4. DERROCAMIENTOS, LIBERACIONES Y DESALOJO

El factor de seguridad del personal, el inmueble y las construcciones aledañas debe ser considerado en la manera de que el Constructor lleve a cabo los derrocamientos y remociones. Se debe evitar el debilitamiento de los elementos estructurales involucrados, así como la caída libre de elementos pesados y el daño de puertas, ventanas, acabados, y otros elementos que deben ser reutilizados.

Previo al derrocamiento o liberación se tomarán las seguridades respectivas. Se retirarán todo tipo de instalaciones: eléctricas, telefónicas, etc. El derrocamiento empezará una vez que las instalaciones hayan sido desconectadas.

El retiro de los entrepisos exige un cuidado especial por el peligro que implica. Para el efecto, es necesario comenzar por la minuciosa revisión de su estado de conservación.

Los elementos de madera seca, con una afección menor al 20% en cuanto al ataque de xilófagos y aquellos de importancia estética de posible reutilización en la construcción, serán aprobados  por la Fiscalización y Dirección Arquitectónica de acuerdo a la condición de los mismos mediante inspecciones minuciosas. Entre estos elementos se consideran las puertas y ventanas.

Todos estos trabajos se llevarán a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los planos, especificaciones, memorias estructurales y arquitectónicas

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1. GENERALIDADES

Este trabajo consiste en excavación, evacuación y compactación de todo el material cuya remoción se encuentre dentro de los límites del proyecto;  de acuerdo a las especificaciones y con arreglo razonablemente ajustados a las alineaciones, rasantes, espesores y demás indicaciones de los planos.

El factor de seguridad para el personal como para las construcciones aledañas, debe ser considerado en la manera en que el Constructor lleve a cabo el derrocamiento y remoción de tierra.

3.2. EXCAVACIONES

En este proyecto debe tomarse muy en cuenta la forma y orden de realizar las excavaciones. En primer lugar antes de proceder con este rubro debe confirmarse los niveles de la edificación con respecto a los planos de levantamiento.

De existir alteraciones de consideración debe notificarse a la Fiscalización de la obra con el propósito de tomar a tiempo los correctivos del caso.

De no cumplir estrictamente lo indicado en las disposiciones aquí señaladas pueden producirse deslizamientos de muros de extrema gravedad, en cuyo caso el Constructor será enteramente responsable de los daños y perjuicios causados y los arreglos inmediatos.

La excavación en muros en los lugares indicados se realizará con las precauciones necesarias para no deteriorar su estructura. Además deberán realizarse prospecciones para desechar la existencia de pintura mural o de elementos de importancia histórica o constructiva.

El material que alcance a llegar a la calzada, deberá recogerse y barrerse de la superficie de la vía.

3.3. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS

Si durante los trabajos de derrocamiento o excavación se descubren restos arqueológicos, el contratista deberá comunicar inmediatamente a la Fiscalización de la obra, para que el INSTITUCION CONTRATANTE de acuerdo a la evaluación del hallazgo tome las medidas del caso.

Si los vestigios arqueológicos descubiertos ameritan un estudio o tratamiento especial, la INSTITUCION CONTRATANTE se reserva el derecho de conceder ampliaciones de plazo para la ejecución de las obras.

3.4. DESALOJO

El desalojo consiste en el transporte de material sobrante de las excavaciones, desde el sitio de la obra hacia los botaderos autorizados por la Municipalidad de Cuenca.

El desalojo de los escombros se realizará en el menor tiempo posible y en horas de la noche. Por ningún concepto podrán conservarse más de 24 horas los escombros que aparezcan en el proceso constructivo y que en la totalidad sobrepasen los 15m3. Para el transporte de materiales sueltos, el Contratista deberá llenar los volquetes con un volumen igual al de su capacidad nominal y cubrirá la totalidad del material con una lona que sobrepase los costados del balde por lo menos 50cms.

Esta lona deberá sujetarse a la bandeja mediante ganchos para evitar la caída del material a la vía pública, durante su transporte, por pequeña que sea la cantidad.

Durante el proceso de carga del material a las volquetas se tendrá cuidado en evitar escombros o residuos en la calzada de la vía, en el caso de que esto ocurra, el Contratista deberá ordenar la recolección inmediata del material de desecho, mediante palas y carretillas; posteriormente se deberá barrer la superficie.

3.5. CONTROL DE POLVO Y TIERRAS EN ESTADO COLOIDAL

Este trabajo, consistirá en la aplicación, según las órdenes de Fiscalización de un paliativo para controlar el polvo y las tierras en estado coloidal fango, en los días lluviosos, que se produzca como consecuencia de la construcción de la obra. El control del polvo podrá hacerse mediante el empleo de agua, y el fango mediante el mezclado con materiales totalmente secos que permitan su desalojo; se instalarán andariveles en los accesos de la edificación.

3.6. RELLENO

Los rellenos se realizarán con los materiales adecuados, colocados en capas horizontales sucesivas de un espesor no mayor a 20 cm. El material de las capas se humedecerá adecuadamente antes de apisonarlo.

Para que la compactación sea la indicada en las especificaciones (al 98%) se requerirá efectuar ensayos de laboratorio y comprobar con las recomendaciones de compactación que se den.

Si el material de relleno es la tierra producto de la excavación, la misma deberá estar libre de basura, desperdicios y materiales orgánicos.

3.7. PRUEBAS DE TOLERANCIA Y NORMAS PARA RELLENO

Las superficies deberán quedar a nivel, aceptándose una tolerancia máxima de 2 cm. En cualquier dirección.

Deberá realizarse pruebas proctor standar y densidades de campo para comprobar que la compactación cumpla el porcentaje especificado. Los costos de laboratorio serán de cuenta del contratista y se incluirán en el porcentaje de costos indirectos.

3.8. APUNTALAMIENTOS

Los apuntalamientos se realizarán en los sitios y de la manera que de mutuo acuerdo entre el Constructor, Fiscalizador y Director Arquitectónico se resuelva en la obra, con el objeto de proteger todos los elementos de la edificación que puedan ser afectados por los diferentes trabajos a ejecutarse durante el proceso constructivo. Los apuntalamientos se realizarán con materiales de la mejor calidad y deberán mantenerse el tiempo necesario hasta consolidar totalmente la estabilidad del elemento apuntalado.

CAPÍTULO II:   MATERIALES DE CONSTRUCCION

4. MATERIALES DE CONSTRUCCION

4.1. DEFINICION DE TERMINOS

Se refiere a todos aquellos materiales incluidos en las especificaciones técnicas, planos y detalles constructivos del proyecto que serán utilizados para la intervención. Todos los materiales estarán sujetos al control de calidad por parte de la Dirección Arquitectónica y Fiscalización de la obra.

4.2. DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

a.- Todos los materiales, nacionales o extranjeros, serán de primera calidad, sujetándose estrictamente a las presentes especificaciones, a las normas del INEN y a las indicaciones de la Fiscalización y Dirección Arquitectónica.

b.- El Contratista se obliga a someter a la aprobación de la Dirección Arquitectónica y de la Fiscalización las muestras de los materiales sobre los cuales existiera duda o requerimientos por verificar (resistencia, dimensiones, acabados, precios o calidad en general) por parte de estos técnicos, debiendo correr por cuenta del Constructor los ensayos normales de laboratorio que fueren necesarios para evidenciar las bondades de tales materiales.

ENSAYOS, MUESTRAS, CERTIFICADOS Y APROBACION DE MATERIALES

El Contratista al ser solicitado y sin costo adicional, suministrará muestras representativas de los materiales que han de ser incorporados al trabajo, las muestras deberán ser entregadas con etiquetas que indiquen la procedencia y el uso.

La Fiscalización se reserva el derecho de ensayar cualquiera o todos los materiales a su opción.

El Contratista deberá dar las facilidades que la Fiscalización o la Dirección Arquitectónica pueda requerir para hacer dichos ensayos y no usar o incorporar ningún material hasta que se lo haya encontrado adecuado según los requerimientos.

Los materiales que han de ser incorporados al proyecto requieren de la aprobación de la Fiscalización y la Dirección Arquitectónica. Esta aprobación no confiere al contratista la autorización para utilizar material que posteriormente a esta aprobación no fuera adecuado para el uso.

Podrán ser solicitadas las siguientes muestras para la aprobación de la Dirección Arquitectónica y la Fiscalización:

- Muestra de los materiales a utilizarse en los diversos trabajos.

- Muestra de los elementos terminados previos a su colocación.

4.3. PIEDRA - ROCA IGNEA - ANDESITA

Todas las piedras que se emplearán en pisos y en general para cualquier finalidad del proyecto serán limpias, graníticas, no roca calcárea, no metamórfica, solo ígnea - andesita (de erupción), grises, azules o rosadas, color y textura a definir por la Dirección Arquitectónica, de forma y tamaño expresado en las especificaciones técnicas generales y por rubro.

4.4. RIPIO

Se calificará a un ripio de bueno cuando provenga de roca granítica o similar, no será escamoso, ni laminado ni de partículas alargadas; deberá ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la norma ASTM correspondiente para agregarlo al concreto.

4.5. ARENA

Será de primera calidad, limpia, áspera  al tacto y libre de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, mica o similares, el grano será grueso, mediano, fino o mezclado según sea su empleo, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro de morteros y hormigones. Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la ASTM.

4.6. POLVO DE PIEDRA

El polvo de piedra puede reemplazar perfectamente a la arena silícica azul. Se calificará a un polvo de piedra como bueno cuando provenga de roca granítica o equivalente, deberá ser limpio, azul o gris, libre de residuos calcáreos o arcillosos; para la fabricación de hormigón estructural se someterá a las especificaciones del hormigón armado, y cumplir con la norma NTE-INEN 182 referida al árido fino para el hormigón.

4.7. POLVO DE PIEDRA POMEZ

El polvo de piedra pómez es uno de los ingredientes que permite a los morteros de cal grasa o hidratada tornarse hidráulico, condición indispensable para conseguir una mezcla de inyección operable. Deberá estar libre de residuos arcillosos u orgánicos.

4.8. PUZOLANAS

Las puzolanas están constituidas por tobas de origen volcánico, formadas por conglomerados más o menos densos de arenas volcánicas, cenizas, escorias y cascote. Contienen silicatos de aluminio, hierro, manganeso, magnesia, cal, sosa, y potasa. El porcentaje de cal, alcanza hasta el 10% lo que es insuficiente para que pueda fraguar en agua, sin embargo, el sílice combina fácilmente con la cal y con la mezcla de cal ordinaria resultando excelentes morteros hidráulicos. Para efectos de los usos determinados en las presentes especificaciones deberán tener una coloración rojiza, café o gris, según se indique.

El material puzolánico a utilizarse deberá ser aprobado por la Fiscalización y Dirección Arquitectónica, en función del análisis químico de sus elementos, el cual no deberá contener más del 65% de SiO2.

Aspecto de suma importancia a tomarse en cuenta es que las puzolanas deberán ser extraídas luego retiradas las áreas a la intemperie y una vez obtenidas de las minas, deberán conservarse en recipientes sellados herméticamente a protegerse con un mortero hidráulico, pues a la intemperie pierden sus cualidades hidráulicas. Solo se usará la porción necesaria para el consumo diario.

4.9. CEMENTO

El Constructor usará preferentemente el cemento nacional Portland con las especificaciones de la ASTM,  la norma NTE INEN 152 ó 490, según los requerimientos o especificaciones  del usuario y que sean aceptadas por los organismos respectivos, quedando facultado para usar cementos extranjeros en caso de escasez de los nacionales. No se utilizará cementos de diferentes marcas para una misma fundición. Todo saco de cemento tendrá un peso de 50Kg. Las características de los cementos extranjeros serán calificadas pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.

El cemento a usarse será Portland tipo I, suministrado en sacos y cumplirá con los requisitos de la norma ASTM -C140 su grado de finura debe garantizar que no más del 4% del material sea retenido en el tamiz #200. No se empleará cemento húmedo o parcialmente fraguado.

El uso de cemento Portland estará restringido en las mezclas para inyección y en general en los trabajos de consolidación de mamposterías portantes con materiales tradicionales, por las siguientes razones:

- Es muy fuerte a la compresión, adhesión y tensión, no es compatible con materiales de resistencias medias y bajas que normalmente se encuentran en las mamposterías tradicionales.

- Por su alta resistencia carece de la suficiente elasticidad y plasticidad comparada por ejemplo con morteros de cal. De esta manera ejerce mayores esfuerzos mecánicos en los materiales adyacentes.

- Es impermeable y tiene un índice bajo de porosidad, atrapa el vapor y el agua y evita su evaporación. Cuando se usa en morteros su impermeabilidad acelera la condensación interna.

- Se retrae o contrae dejando fisuras que perjudican los efectos que se buscan obtener y además permite el alojamiento del agua.

- Produce sales solubles que al disolverse dañan los materiales porosos, la decoración y la pintura mural.

- Tiene alta conductividad térmica y cuando se usa en inyecciones para consolidar paredes, crea fuentes frías o calientes, estableciendo diferencias internas.

- Su uso no es reversible, su retiro causa daños.

  - CEMENTINA

Se empleará únicamente cementina hidratada al 80% como mínimo, quedando facultado a usar cementina extranjera siempre que cumpla con las normas indicadas. No se aceptará por ningún concepto, cementina empacada en fundas que no fueren de papel, cuyo peso será de 25Kg por funda y deberá cumplir con la norma NTE INEN 246.

  - AGUA

Se empleará únicamente agua potable, limpia, proveniente de la red de servicio público y correrá por cuenta del Contratista el valor correspondiente a la instalación y el consumo de este elemento durante toda la construcción, deberá cumplir con la normativa NTE INEN 1 108.

  - MORTEROS

Los componentes de los morteros, deberán estar libres de materia orgánica y suciedades. Se utilizará arena o polvo de piedra de fracciones máximas de 5mm. El porcentaje de las fracciones mayores a 2mm. no deberá ser mayor que el 20% del peso. Para el caso de enlucidos, la arena deberá pasar por un tamiz de 1mm.

Se podrán usar agregados plastificantes minerales (como cal), o químicos (compuestos lignosulfídricos) siempre y cuando estos no influyan en la actividad química de los materiales que constituyen el inmueble y pueden bajar la resistencia final del mortero.

Se podrá usar materiales impermeabilizantes. Si existen componentes silíceos en el mismo, se añadirá una cantidad máxima de 10% del peso del cemento utilizado en el mortero.

Cuando se utilicen agregados no solubles en agua se procederá primero a mezclarlos en seco con el cemento antes de mezclarlos con la arena.

Agregados solubles en agua se los utilizará en forma de soluciones líquidas y se deberá mezclar con el agua antes de agregarlos a los materiales secos.

A partir de la mezcla de los componentes, el tiempo de utilización no deberá ser mayor de una hora y media en el caso del mortero de cemento y de cuatro horas en el caso del mortero de cal.

Los componentes de los morteros se medirán en volumen y se lo hará usando cajones de cubicaje de capacidad 0.033m3. Se batirán convenientemente a mano o a máquina hasta que resulten homogéneos en su composición, dosificación exacta del agua y tengan la consistencia requerida. No se preparará más mortero del que sea necesario para la jornada de un día.

El Constructor usará morteros preparados de acuerdo al cuadro que se adjunta en las especificaciones particulares de la obra, se prohíbe volver a mezclar morteros semifraguados que contengan cemento, con los nuevos morteros que se fabriquen.

Cuadro General de Morteros

| Mortero Tipo | Cemento | Arena Fina | Arena Gruesa | Cementina | EMPLEO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 6 |  |  | Para asentar mampostería de ladrillo y bloques de cemento |
| B | 1 | 4 | *(4) |  | Para asentar mampostería de piedra; baldosa piedra y mármol |
| C | 1 | 3 |  |  | Para enlucido sobre hormigón |
| D | 1 | 3 |  |  | para enlucido sobre ladrillos o bloques |
| E | 1 |  |  |  | Para asentar azulejos |
| F | 1 | 3 |  |  | Masillado para pisos de áreas peatonales, espacios interiores. |

*(4) alternativa para uso de arena gruesa.

4.13. CAL HIDRATADA

Se podrá utilizar cal hidratada (GRASA) o cal viva blanca, apagada en obra por un lapso no menor a tres meses.

La cal hidratada deberá cumplir con la norma INEN 246 / 1977-02. Este material se usará para morteros y pasteado. Deberá tener una composición química que cumpla con los requisitos especificados en la norma ecuatoriana INEN 248/1977-02. El Método de hidratación así como la preparación de la pasta de cal deberá ser basada en dicha norma.

  - LADRILLOS

Serán de arcilla cocida común y uniforme, de masa homogénea, sin grietas, duros y resistentes, de forma regular,  de tamaño uniforme, de buen sonido metálico al golpe.

Su coeficiente  mínimo de ruptura a la  compresión será de 60 kg/cm2.  Como  coeficiente de trabajo se  tomará un décimo del coeficiente de ruptura a la compresión.

El tamaño del ladrillo será el que se encuentre en el mercado local, adaptándose al ancho de las paredes existentes, sin descuidar las trabas necesarias que garanticen la estabilidad del muro.

Y utilizándose el ladrillo en el ancho de la pieza para la conformación de paredes nuevas.

  - BLOQUES DE 10, 15, 20 cms.

Los bloques de cemento serán prensados a máquina y se colocará en los sitios indicados en los planos; las dimensiones serán de 10-15-20 x 20 x 40cms. para utilizarse en paredes. Los bloques de cemento se asentarán con mortero tipo A, con un espesor regular no mayor a un centímetro.  Los bloques irán aplomados nivelados y alineados a piola.  No se permitirá la colocación de bloques despostillados o rotos en cualquiera de sus superficies.  Los bloques se asentarán con los huecos hacia abajo para colocar el mortero sobre la superficie plana del mismo.  Las hiladas entre sí irán trabadas a medio bloque.

La resistencia mínima del Bloque 4 MPA.

  - MADERA

Para la provisión de madera, almacenamiento, preparación, preservación y puesta en obra de las estructuras de madera, se usará en lo que sea aplicable, las recomendaciones del Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, PADT-REFORT, de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Las maderas deberán garantizar el trabajo mecánico, por lo que será madera aserrada, seca al horno, de chanul, laurel, colorado, eucalipto, yumbingue, seike o madera similar, siempre y cuando esté de acuerdo a las siguientes normas:

- Humedad.- La madera a utilizarse deberá estar seca y no debe contener humedad mayor al 14%.

- Imperfecciones.- Solo se admitirán fallas superficiales e imperfecciones pequeñas.

- Corazón.- No excederá del 25% de la superficie visible.

- Nudos.- Podrá permitirse nudos pequeños, en número limitado, siempre que estén firmes y seguros.

- Grietas.- No deberá tener grietas, torceduras, rajaduras o partes podridas, estropeadas o que tengan ataque de xilófagos.

- Tolerancias.- Las dimensiones especificadas en los planos se ajustarán a las más usuales en el comercio.

Entre la medida de una pieza (dimensiones del plano) y la que provee el mercado se puede permitir una tolerancia, en ningún caso la sección deberá ser menor a la del diseño, sin embargo se pueden usar medidas mayores.

La dimensión comercial es aquella referida a la madera antes del secado y de la preparación.

- Preservación Bactericida e Insecticida.- El tratamiento se lo hará mediante el uso de un insecticida - fungicida de tipo impramad  o kimoside con los siguientes procedimientos.

En tinas construidas por uniones soldadas de mitades de tanque metálicas, llenas de preservante se sumergirán las piezas de la madera seca por 8 horas. Luego se dejarán escurrir y se pondrán a secar en un sitio con buena ventilación. En las tinas se instalará una llave de ½” para facilitar la recolección del preservante después de cada jornada.

Aplicación con brocha o esponja del mismo químico en los elementos que no puedan ser sumergidas.

- Para el sellado se darán dos manos del producto directamente del recipiente sin realizar mezcla alguna entre ellos. Este tratamiento se dará exclusivamente a puertas, ventanas, marcos y en general toda madera vista y que su acabado final será con pintura o laca.

En todos estos procedimientos se sugiere seguir las recomendaciones del fabricante y guardar precauciones del caso, tratándose de productos tóxicos.

- Pernos y medios de unión.- Para las estructuras de madera podrán ser de fabricación manual en base a roscados de varilla de acero lisas (no corrugadas). El material para los pernos será el que regularmente se utiliza como refuerzo para el hormigón, esto es de 2800 Kg/cm2 de fluencia. Los pernos de fabricación manual podrán llevar roscados en los dos extremos para utilizarlos con doble tuerca y rodela.

- Las placas de acero para las uniones de las piezas de madera serán de acero A-36 de 2531 Kg/cm2 de fluencia, pintadas con pintura anticorrosiva de plomo. En los casos en los cuales se especifiquen perfiles de lámina delgada, como medios de unión estos serán de acero con una fluencia mínima de 2531  Kg/cm2.

  - TIERRA

Deberá ser en base de arcilla libre de materia orgánica. Se probará el contenido de arcilla, arena y otros materiales vertiendo 10 cm., aproximadamente en cada uno de tres recipientes de vidrio. Luego se pondrá  agua hasta que alcance un nivel superior en un centímetro al del barro. Se agitará hasta conseguir una decantación primaria de toda la mezcla. Se dejará reposar durante 24 horas y luego se verificará el contenido, por la coloración y ubicación de partículas. La arena es de coloración más clara y se ubica en el fondo del recipiente. La arcilla es más oscura y se asienta en la parte superior, al igual que el limo y otros materiales. La que presente menos áridos gruesos y menor cantidad de materia orgánica, será seleccionada.

- En todos los casos, el barro no deberá contener impurezas que impidan un correcto trabajo.

4.18. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAL

Las  armaduras deberán estar aseguradas firmemente en la posición señalada en los detalles y deberán ser capaces de resistir la vibración, cuando se requiera. Las varillas estarán completamente libres de cualquier capa o recubrimiento que pueda reducir o destruir la adherencia con los morteros y hormigones.

- El doblado de los hierros deberá hacerse en frío.

Se deberá verificar las longitudes y las dimensiones de doblado a fin de enmendar oportunamente cualquier error que se hubiese producido en la elaboración de las planillas.

Las marcas de hierro que figuran en los planos podrán ser cortadas y colocadas en obra de acuerdo con un criterio constructivo que el Constructor someterá a la consideración de la Fiscalización.

La provisión del material, construcción y montaje de las estructuras de acero, estarán sujetas a lo especificado en la norma AISI, aplicable a estructuras de lámina delgada conformadas en frío.

El acero estructural a utilizarse en la construcción de los perfiles armados será A-36 (Fy=2531 Kg/cm2).

Los perfiles de lámina delgada conformadas en frío a utilizarse en las estructuras serán de acero laminado en frío o en caliente, con una fluencia mínima de 2531 Kg/cm2.

La soldadura inicial del armado de los perfiles de las estructuras se usará electrodos E 6011 de 1/8”, para la soldadura final (rematado) y para el montaje en obra, se usará electrodos E 7018 del diámetro adecuado según el espesor del material base.

En la construcción en fábrica se podrá utilizar procesos de soldadura de arco sumergido o soldadura automática, siempre que el material de aporte sea compatible con la resistencia del electrodo E 7018.

Para la soldadura de perfiles se aplicarán técnicas que eviten la deformación del perfil por concentraciones de temperatura, se utilizarán en lo posible soldaduras alternadas.

Cuando se necesite realizar empalmes o traslapes, estos serán iguales a cuarenta (40) veces el diámetro del hierro respectivo. En ningún caso se hará el empalme en la zona de máximo momento flector y se tratará de hacerlo en los puntos de inflexión.

En caso de usar soldadura para la unión de varillas, deberán cumplirse las especificaciones y recomendaciones del “Código de Soldadura de Acero de Refuerzo” (AWS D 2.1).

Las estructuras de acero serán recubiertas con dos capas de pintura de base automotriz, la una mano de pintura será dada inmediatamente después de la fabricación y la otra cuando se hayan concluido las tareas de montaje.

En todos los casos la superficie de los perfiles metálicos deberá estar completamente limpia de grasas, oxidaciones, salpicadura de soldadura e impurezas antes de aplicar la pintura. Se limarán, masillarán y lijarán todas las imperfecciones, antes de aplicar laca automotriz de acabado, de la mejor calidad.

Las estructuras de acero que no sean vistas deberán ser recubiertas con dos capas de pintura anticorrosiva.

  - PERFILES, TUBOS Y PLANCHAS PARA CARPINTERIA METALICA

El Constructor deberá usar laminados, perfiles abiertos, tol doblado, tol perforado, tol galvanizado y tubos estructurales, siempre y cuando cumplan con las siguientes especificaciones:

- Los elementos a utilizarse deberán ser de acero cuyo contenido de fósforo, azufre y cobre no excedan el 25% de la aleación. La sección transversal o el peso de cada pieza no debe tener una diferencia mayor de 2,5% con las características especificadas en los detalles respectivos. El material terminado deberá tener buena adherencia y estar exento de defectos perjudiciales.

- Las uniones, juntas, ensambles, deberán realizarse con tornillos, pernos y cordones de soldadura. Los ensambles se harán con angulares y tornillos engargolado o encajado, caja y espiga o soldadura, según planos de detalle o disposiciones de la Dirección Arquitectónica.

- Para el caso de elementos estructurales el Constructor deberá sujetarse a los planos, especificaciones y detalles del proyecto estructural.

  - VIDRIO

- El vidrio deberá tener las siguientes características:

- Resistencia al cambio térmico.

- Resistencia a la presión de acuerdo al tamaño y espesor del cristal.

- Factor de transmisión luminosa del 90%.

- Factor de transmisión térmica 5.7 w/cm²

- Coeficiente de atenuación acústica 30 decibeles.

4.21.	PINTURA

Se entenderá como trabajos de pintura al uso de todos los materiales necesarios para conseguir un perfecto acabado de todas las superficies que requieren protección contra la acción de agentes agresivos de variada naturaleza, tales como: humedad, microorganismos, agentes químicos, etc.

Todos los materiales a usarse deberán tener las características generales señaladas en los planos de proyecto; sin embargo de no especificarse en los planos, deberán ser del tipo y calidad que a juicio de la Dirección Arquitectónica y/o de un fabricante de amplio reconocimiento en el mercado nacional,  siendo las óptimas para cada caso en particular.

Según su función de han clasificado los siguientes tipos de pintura:

- Selladoras.- Las que se aplican sobre superficies porosas para impregnarlas, prepararlas y sellarlas para luego recibir otras capas de pintura. El sellado de ninguna manera será material orgánico.

- De imprimación.- Aquellas que se utilicen como capas intermedias con finalidad protectora y de preparación de las capas de acabado, una mano como mínimo.

- Pinturas de acabados.- Son pinturas pigmentadas de secado por oxidación o polimerización, en este grupo se incluyen fondos específicos y lacas anticorrosivas y resistentes a la intemperie, secados al horno.

Este tipo de pintura se utilizará en todos los elementos de carpintería metálica.

Las estructuras metálicas serán recubiertas con pintura desoxidante o fosfatante, base automotriz tipo Uniprimer o Washprimer, fondo y laca automotriz. Los dos primeros tipos de pintura serán dados inmediatamente después de la fabricación y las otras cuando se hayan concluido las tareas de montaje.

En todos los casos la superficie de las piezas o perfiles metálicos deberá estar completamente limpia de grasas, oxidaciones, salpicadura de la soldadura e impurezas antes de aplicar la pintura. El procedimiento será el siguiente:

- Se limarán y lijarán los elementos metálicos.

- Colocar desoxidante hasta que se fosfate el metal

- Limpiar el desoxidante

- Aplicar una solución de base (anticorrosiva) tipo Uniprimer o Washprimer al 30% y thinner al 70%.

- Secar al sol durante 6 horas.

- Pintar a la sombra con dos capas de fondo gris.

- Masillar y lijar las imperfecciones.

- Pintar con laca automotriz de la mejor calidad, aplicada con compresor o soplete.

- Pulir y abrillantar.

Como norma general las pinturas deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Deben mantener características de brillo u opacidad uniforme.

- Deben ser resistentes a la acción decolorante directa o indirecta de la luz solar.

- Elasticidad y dureza para no agrietarse con las variaciones de temperatura del medio ambiente.

- Buena adherencia.

- Buena resistencia a la acción química entre sus componentes y la superficie a cubrir.

- Fácil de aplicar con el fin de reducir al mínimo el espesor de la capa necesaria para lograr un acabado uniforme.

- Impermeables y lavables.

- Todas las pinturas, excepto las lacas y barnices deberán formar películas opacas de mínima transparencia.

Las pinturas se aplicarán tal como viene de fábrica sin adiciones, a menos que el fabricante así lo recomiende.

Para la aplicación las superficies deberán estar libres de polvo, grasa o cualquier otro elemento que pueda atenuar la buena adherencia.

Se utilizará el método más adecuado que recomiende el fabricante o según el tipo de acabado final y la superficie en la que se aplica.

4.22.	ADITIVOS

El Constructor podrá usar aditivos y otras sustancias correctivas para remediar deficiencias en la gradación de los agregados o mejorar la calidad de los materiales, respectivamente, cuando sea estrictamente necesario, previa autorización del Fiscalizador, de acuerdo a cada especificación técnica de cada rubro.

- 5. HORMIGON

- 5.1. GENERALIDADES

- El trabajo incluye la preparación y control del hormigón vaciado en el lugar o en planta de prefabricados, según se requiera.

- Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido en esta sección.

- El trabajo de hormigón debe sujetarse a los requerimientos del Código del ACI (301S-05) y al código de práctica Ecuatoriana CPE INEN 5. (Parte 2)

- 5.2. MATERIALES

- Cemento Portland.- Debe conformarse con el ASTM C150, Tipo 1 y cumplirá con la norma NTE INEN 152 ó 490, según los requerimientos o especificaciones  del usuario

- Agregado Fino.-  Deberá ser arena, que tenga granos limpios, duros, no recubiertos y libres de elementos extraños, no más del 35% pasará a través de un tamiz estándar y quedará retenido en el siguiente tamiz. Módulo de finura (la suma de los porcentajes acumulativos del material retenido dividido entre 100), no debe ser menor de 2.6, ni mayor que 2.9, y no deberá variar en más de 0.2. Cumplirá con la norma  NTE INEN 872.

- Agregado grueso.- Consistirá de piedras andesitas trituradas, grava u otro material inerte aprobado, que tenga partículas duras, no recubiertas, libres de elementos extraños.

El tamaño máximo de las partículas será:

- No mayores de 20mm para construcción de 10 cmts. o menos de espesor.

- No mayores de 25mm para construcciones de 15 cmts. o menos de espesor.

- No mayores de 50mm para todo tipo de construcción siempre y cuando no sea contrario a las normas para espesores menores.

Cumplirá con la norma  NTE INEN 872.

- Agua.- Norma ACI (301S-05) y/o la NTE INEN 1108 en lo posible, o que guarde los mínimos requerimientos para que no altere las especificaciones del hormigón.

- Refuerzo.- Proveer soporte de la altura adecuada para asegurar el recubrimiento indicado y soportes para barras dobladas en losas. Colocar los soportes a una distancia no mayor de 100 diámetros de barra y no más de 25 diámetros desde los extremos de las barras. Si se usan amarres de alambre para sujetar el refuerzo, estos deberán ser cortados a 3 cm. por debajo de la superficie acabada de hormigón.

- Fabricación.- Preparar las barras de refuerzo exactamente de acuerdo con las planillas de hierro indicadas en los planos estructurales.

- Colocación.- Cuando se hayan colocado los encofrados, los refuerzos limpios y libres de óxido, escamas, polvo, aceites, pintura o cualquier otro material extraño, se colocarán y asegurarán como se indican en los planos estructurales, antes de vaciar el hormigón.

A menos que se indique lo contrario, el recubrimiento mínimo de hormigón sobre el acero de refuerzo será el siguiente:

- 2.5 cm. en losas

- 2.5 cm. en losas expuestas a la intemperie.

- 2.5 cm. en columnas y vigas.

- 2.5 cm. columnas y vigas de intemperie.

- 7cm. cimientos y otras estructuras bajo tierra.

- Bloques de alivianamiento,  se colocarán de acuerdo a los planos estructurales, serán confeccionados con hormigón simple y cascajo.

- 5.3. CLASIFICACION DEL HORMIGON

- Se especifica en los detalles constructivos.

- Proporciones de mezcla.- Los diseños de mezcla serán preparados por un laboratorio y debidamente aprobados por la Fiscalización, de acuerdo a los requerimientos indicados en los planos  respectivos.

- Asentamiento.- Estará de acuerdo a lo indicado en los diseños de la mezcla; para casos generales se usarán las siguientes referencias:

- 7cm. en losas sobre relleno, cimientos y pavimentos.

- 2.5-7.5cm. en otros trabajos de hormigón.

- 5.4. HORMIGON PREMEZCLADO

Se puede usar hormigón premezclado de acuerdo a la norma ACI (301S-05), y también el hormigón cumplirá con la normativa NTE INEN 1855-1

- 5.5. HORMIGON MEZCLADO EN SITIO

Hormigón elaborado en obra, normativa NTE INEN 1855-2, en todo hormigón elaborado en obra deberá realizarse todos los ensayos y  control de calidad exigido por esta norma.

- El Constructor deberá suministrar por lo menos 15 días antes de comenzar los trabajos de hormigón, los diseños de mezclas para su aprobación, basados en los materiales del lugar y los requerimientos antes mencionados.

- Deberá efectuarse un diseño de la mezcla del hormigón con base en los agregados a utilizarse. Este diseño será efectuado por un laboratorio competente, previo al visto bueno de Fiscalización, los gastos que demanden estos ensayos y las posteriores pruebas de cilindros como la obtención de los mismos se considera dentro de los costos indirectos.

- La aprobación de dichos ensayos quedará supeditada a los resultados y aceptación de las pruebas finales de hormigón a ser utilizado en el proyecto. Si durante el trabajo los ensayos indican que no se está cumpliendo con las especificaciones, los ajustes en la mezcla diseñada deberán ser corregidos por cuenta del Constructor.

- De ser necesario, debe usarse plastificante, acelerante o impermeabilizante de hormigones, en las proporciones indicadas por el fabricante y debidamente aprobadas por la Fiscalización de la obra.

- 5.6. CONTROL Y ENSAYOS EN SITIO

- La calidad del hormigón es responsabilidad completa del Constructor, hasta que hubiere recibido en el lugar de la obra y se hayan verificado las especificaciones, por los ensayos finales de los cilindros tomados por el personal del laboratorio.

- El Constructor deberá suministrar los siguientes ensayos, realizados en un laboratorio competente y aprobado:

- Ensayo de compresión de acuerdo a la designación ASTM C-39: Se requieren 3 ensayos por cada día de fundición, probar 1 cilindro a los 7 días y 1 en forma alternada a los 14 y 21 días y los últimos 3 a los 28 días. Se recomienda programar fundiciones que contemplen una cantidad de sacos de cemento que justifique el número de ensayos.

- Ensayos de asentamiento, se requerirán seis ensayos por cada 30m3 de hormigón.

- 5.7. EQUIPO, TIEMPO Y MEDIDAS

- Equipo.- El Constructor puede operar una mezcladora dosificadora del tipo que apruebe la Fiscalización.

- Tiempo.- El tiempo mínimo para mezclar será de un minuto, para mezcladoras de 1 saco de cemento, la mezcladora deberá girar a un mínimo de 50RPM. Ni la capacidad ni la velocidad deberá exceder a las indicadas por el fabricante.

- Medidas.- Todo el equipo necesario para determinar y controlar las dosificaciones especificadas, deberá ser provisto por el Constructor, todos los materiales se medirán en peso excepto el agua que se medirá en volumen. Un saco de cemento será considerado como 50 kg. De peso.

- 5.8. COLOCACION DEL HORMIGON

- General.- Colocar el hormigón rápidamente en encofrados limpios y húmedos, rociar los encofrados con agua antes del vaciado del hormigón, los refuerzos deberán ser asegurados y aprobados antes de proceder con este trabajo.

- Compactación.- Colocar el hormigón, excepto en cimientos, en capas de un espesor no mayor de 30cm. hasta que sea compactado internamente por un equipo vibrador, complementado por fijación manual con una barra y apisonado según el requerimiento. Limitar la relación de la compactación al tiempo necesario, de modo que no se produzcan desagregaciones, pero en todo caso no menor a 80 seg/m2 de superficie expuesta.

- Replantillo.- Este trabajo consiste en colocar una capa de concreto en la cimentación, luego de haber rellenado y compactado el terreno para poder asentar los elementos estructurales, el espesor, los niveles y ejes de trazo están definidos en los planos estructurales.

- Columnas.- No colocar el hormigón en columnas en capas mayores a 60 cms. La primera capa precedida por una de 5 cm., de mezcla de agua - cemento 1:2 y resistencia igual al tipo de hormigón usado y un asentamiento de 15-20 cm., colocado no más de 20 minutos antes del vaciado del hormigón.

- Losas y vigas.- Limpiar completamente los encofrados de losas y vigas después de colocar el hormigón en columnas, verificar que las juntas estén localizadas en los puntos señalados en los planos respectivos o indicados por la dirección arquitectónica.

- 5.9. ELEMENTOS EMPOTRADOS

Además del acero de refuerzo, se debe colocar, centrar o fijar en el hormigón, todas las tuberías y elementos metálicos que se indiquen o recomienden. Limpiar completamente todos los elementos a empotrar, removiendo toda la pintura, óxido, aceites y otros materiales extraños; proteger todos los elementos empotrados contra daños y desplazamientos e inspeccionarlos antes de vaciar el hormigón.  Ningún tipo de madera podrá ser empotrada en el hormigón.

Compactar el hormigón cuidadosamente alrededor de las cañerías y otros elementos empotrados para prevenir filtraciones y asegurar un máximo de adhesión. Prevenir la entrada de hormigón en tubos de drenaje y eléctricos insertos.

- 5.10. ENCOFRADOS

- Materiales.- Los encofrados se construirán en madera, acero y otros materiales aprobados. El material del forro deberá ser procesado especialmente para que resista la humedad. El tipo, tamaño, forma, calidad y resistencia de todos los materiales de encofrado estarán sujetos a aprobación.

Limpiar completamente todos los encofrados antes de ser usados nuevamente. En caso de obras especiales, los encofrados deben ser aprobados por la Fiscalización de la obra. Los encofrados en caso de ser de madera, no podrán exceder en más de 6 usos por ningún concepto.

- Construcción: Construir los encofrados exactos en línea y nivel, que no dejen pasar el mortero y suficientemente rígidos para impedir el desplazamiento o hundimiento entre soportes, los cuales deberán ser adecuados para cada tipo de encofrado. Los soportes de madera deberán tener una separación adecuada y contra ventados entre sí para mantener su forma y posición, asentados sobre una tabla corrida de 2 cmts. de espesor.

- Revestimientos: Los encofrados podrán ser revestidos con aceite mineral y ser mojados antes de vaciar el hormigón.

- Desencofrado: El tiempo mínimo de desencofrado del hormigón será de dos días para columnas y laterales de vigas, y 21 días para base de vigas y losas. Cuando se utilice acelerantes,  el desencofrado se realizará en menor tiempo, de acuerdo a las especificaciones del producto usado.

No remover los encofrados sin la autorización correspondiente. Remover de tal manera para prevenir daños en el hormigón. No remover los encofrados soportantes y puntales hasta que los elementos estructurales hayan alcanzado la resistencia que permita soportar su propio peso.

- 5.11. CURADO

- Empezar el curado del hormigón tan pronto como sea posible pero no antes de 3 horas de haberlo vaciado. El curado deberá ser continuo por un mínimo de 7 días, excepto para cemento rápido de alta resistencia, que solo requiere un período de curado de 3 días.

- Todas las superficies planas, incluyendo los cimientos y loseta de piso, etc., deberán ser curados manteniéndolas húmedas con agua. Los métodos aprobados para realizar éstos trabajos son los siguientes:

- Mantenerlos cubiertos con agua, inundando el área de concreto.

- Cubrir con un papel liviano para proteger la superficie y con una capa de arena o aserrín no menor a 25mm., deberá mantenerse continuamente mojado.

- Cubrir con papel a prueba de agua, aprobado, elaborado especialmente para este propósito, con las juntas traslapadas. Mantenerlo mojado o inundado el área de concreto, por lo menos dos veces al día.

- Alternativamente se puede utilizar emulsiones para el curado.

- 6. OBRAS DE ALBAÑILERIA

Se entiende por obras de albañilería, aquellas obras y acabados que se refieren a lo siguiente:

Ubicación y replanteo de las construcciones en el terreno.

Nivelación del terreno mediante desbanques y rellenos.

Excavaciones para fundiciones de base y cimientos.

Construcción de paredes y muros, salientes, cornisas, acabados en pisos, muros, cielos rasos.

Dinteles, contrapisos, escaleras, salientes, cornisas, acabados de pisos, muros y cielos rasos.

Revestimientos.

Colocación de anclajes y sujeciones.

Impermeabilizaciones.

Y en general todo trabajo complementario para la colocación de instalaciones sanitarias, eléctricas, carpintería, herrería y otros rubros que no estén especificados y que sean necesarios para la terminación de la obra.

Será suficiente que un trabajo esté indicado en alguno de los planos, detalles o especificaciones para que el contratista este en la obligación de realizarlo.

- 6.1. CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO

Deberán ser ejecutados con piedra de buena calidad, sin fisuras, libre de adherencias orgánicas, de minerales indeseables y de cualquier material que pueda atentar u obstaculizar una perfecta unión.

La cantidad de los materiales será la siguiente: 55% de hormigón simple con un mínimo de 350 kg. de cemento por m3, siendo la proporción de los agregados 1:3:3 y de 45% de piedra bola o molón de una sección máxima de 20 cmts.

- 6.2. CIMIENTOS Y ZOCALOS

Los cimientos de las estructuras serán de hormigón armado o de hormigón ciclópeo. Para el primer caso se sujetará a todas las especificaciones relativas y expuestas anteriormente.

Para el caso de hormigón ciclópeo, éste será trabajado de la siguiente manera: 55% de hormigón simple, f’c 180 kg./cm² y 45% de piedra basílica de un diámetro máximo de 20 cm.

Se deberá dejar en los muros de cimentación, los pasos o agujeros necesarios para los desagües, instalaciones sanitarias, eléctricas, pluviales y de ventilación. En caso de indicar la construcción de la cámara, éstas se realizarán con ladrillo o bloques unidos con mortero de cemento 1:3.

- 6.3. CONTRAPISOS DE HORMIGON SIMPLE, LOSETA CON MALLA ELECTROSOLDADA

Para la ejecución de los contrapisos referidos se utilizará material de mejoramiento, arena, polietileno y hormigón simple (cemento, arena, ripio), se reforzará con malla electro soldada de 15X15 con 5mm de espesor.

Sobre el suelo existente, perfectamente nivelado y limpio, se apisonará una capa humedecida de 15 cm. de espesor de material de mejoramiento sobre la que se colocará una capa emporada a base de ripio y arena o polvo de piedra de 3cm. de espesor y a su vez sobre esta irá una capa de polietileno de 0.6mm. (en el caso de los contrapisos especificados en el rubro correspondiente). Sobre ésta base se fundirá una losa de 7 cm. de espesor de hormigón y malla electro soldada de acuerdo a la especificación de los detalles.

A fin de evitar la humedad, el contrapiso masillado deberá tener a los menos 60 días de secado o en su defecto, haberse fundido con aditivo para conseguir un secado en un tiempo menor, previo la autorización de Fiscalización.

Los contrapisos y losetas de la construcción a rehabilitarse, se realizarán en base a los planos respectivos.

- 6.4. MAMPOSTERIA

Las piezas de mampostería de bloque o de ladrillo, indicadas en los planos de intervención, se colocarán humedecidas en hiladas continuas y con juntas verticales alternadas. No se aceptará la obra si existe desviaciones superiores al 0.1% respecto a la totalidad del muro o variaciones superiores a 2mm. por metro en la horizontalidad de las hiladas.

El desplome no podrá ser superior a 3mm. por metro. El contratista deberá mantener estos controles para todos los muros ejecutados. Se  prohíbe la incorporación de cargas superiores a las diseñadas, la alteración a las condiciones de arriostramientos y condiciones de humedad habitual.

Las mamposterías sujetas a posible humedad, deberán fabricarse y enlucirse con aditivo impermeabilizante incorporado a la masilla hasta las cuatro primeras hiladas sobre el origen de la humedad o el nivel del terreno.

- 6.5. PISOS

Se ejecutará para el acabado final los siguientes tipos de pisos, los cuales serán instalados sobre los contrapisos secos, limpios y nivelados de acuerdo a  los requerimientos de cada material. Su ubicación y alcance están definidos en el cuadro de acabados y en los planos de intervención.

- CEMENTO: Sobre el contrapiso de hormigón, se procederá a colocar una capa de 3 cms de espesor con mortero cemento - arena al que se incorporará un aditivo endurecedor, texturizados en proporción de acuerdo a las recomendaciones de usos del fabricante.

- MADERA: Se utilizará madera seca, clase A, en los pisos de duela a colocarse en los ambientes del edificio.

- CERAMICA: Se utilizará cerámica nacional y su colocación se realizará en base a la especificación del rubro correspondiente.

- PORCELANATO: Se utilizará porcelanato nacional y su colocación se realizará en base a la especificación del rubro correspondiente.

- LADRILLO CUADRADO 30 X 30 X 4 CM.

- 6.6. ENLUCIDOS, REVOQUES

Se entenderá como revoque: a la capa de revestimiento que se coloca sobre el paramento del muro, puede ser: de barro,  de cal, de cemento. El de barro, el preparado con tierra, paja y agua.  El de cal,  constituido por arena - cal (3-1) y mejorado con cemento(5-1).  Y el de cemento, el  preparado con arena y cemento.

Sobre esta parte rugosa se coloca una de mayor finura, la que en el caso del revoque de barro, se le denomina empañete, y para el caso del revoque de cal o cemento, la pasta fina que se coloca sobre estos, se le denomina enlucido con cal.

6.6.1 Revoque de Barro paredes

Para la colocación del revoque se humedecerán las paredes y después  se procederá a recubrir en capas de 2 cm. de modo que se obtenga una apariencia uniforme de aproximadamente 4 cm (cargado y alisado).  Se colocarán “maestras” que sirvan de referencia para mantener el espesor correcto del revoque.  Este revoque se utilizará para arreglos de fallos existentes en los muros de adobe o para cargar en muros restituidos.

Para evitar trizaduras, en la unión del revoque antiguo con nuevo, a la mezcla de barro se lo agregará 5 % de acetato (Plasticola) para mejorar la plasticidad. Los revoques de barro  se colocarán sólo  sobre  los muros de tierra, como son los muros de adobe, tapial o bahareque.

6.6.2. Enlucido de cal

La preparación se debe iniciar con lo que se denomina el apagado de la cal viva (por acción del agua  se pulveriza), una vez tamizada, se le mantiene sumergida en agua, con una limpieza continua de las capas de nata y suciedades que se forman en la superficie del agua en reposo, esta acción deberá mantenerse por mínimo 8 semanas antes de su utilización en caso de cal viva. Este tipo de enlucido o empastado está previsto para ser colocadas sobre los revocos de cal o cemento para el aplique se hará en fresco. El espesor de este revestimiento es de 3 mm aproximadamente.

La pasta  de cal deberá  tenerse siempre húmeda y limpia

6.6.3. Revoque Arena y Cemento

Las superficies a revocarse con este tipo de revestimiento serán  las de ladrillo o de malla (Nervometal), tendrán 2 capas de un centímetro cada una, para el caso de la superficie de la pared de ladrillo a recibir el revoque, deberá ser humedecida y se colocarán, maestras para mantener el espesor del revoque uniforme.

Los filos deberán ejecutarse en forma precisa y quedar rigurosamente rectos.

El tiempo de mezclado, una vez que el agua haya sido agregada, no debe ser menor a 4 minutos, si el mortero comienza a endurecerse, podrá mezclarse hasta que vuelva a tomar la consistencia deseada, agregando agua si es necesario.  Su uso será por un espacio máximo de tiempo de 2,5 horas, a partir de la mezcla inicial, pero en todo caso no podrá permanecer más de una hora sin ser remezclado.

El espesor del revoque será aproximadamente de 2 cm. con una dosificación volumétrica cemento - arena tamizada 1:3.  Su ejecución se la realizará de acuerdo a las mejores prácticas constructivas.

- El mortero que se haya desprendido, durante su aplicación, no será reutilizado

El trabajo comprende el enlucido de todas las superficies de albañilería y concreto en las paredes, columnas, vigas y cielo rasos expuestos a la vista. En este rubro está incluido todo el trabajo de filos, jambas y boquetes.

Las estipulaciones generales de estas especificaciones son aplicables a todo el trabajo comprendido bajo esta sección.

- 6.7.1. MORTEROS PARA ENLUCIDOS

Tanto para el trabajo exterior como para el Trabajo interior: Dependiendo del mortero existente y/o tipo de mampuesto (adobe, cangahua, y/o ladrillo) que se debe consolidar, resanar o integrar como nuevo se recomienda los siguientes enlucidos. Sin embargo  se recomienda realizar en sitio muestras de morteros que deberán ser aprobadas por la Fiscalización.

Adobe: Enlucido cal-barro-arena 1:1:1

6.7.2. EMPAÑETE

Se preparará el empañete con tierra amarilla (de finura del  talco), la misma que se pulverizará y se mezclará con guano de caballo, el mismo que previamente ha sido desmenuzado, de manera que se aprecie  la fibra, éste se amasará con agua, y se dejará descansar por lo menos siete días, la dosificación tierra - guano será 2:3

Los empañetados se harán sólo sobre los revoques de barro y tienen un espesor aproximado de 3mm.

Sobre el empañetado se le colocará el empastado, este revestimiento es indispensable  sobre todo para  paramentos exteriores y para dar mejor lisura en los interiores.

- 6.7.3. APLICACION Y MANO DE OBRA

En general todo enlucido será en una sola capa y en espesor no menor a 12mm. ni mayor a 20mm. Cuando sea necesario se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería, aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final.

Limpiar, humedecer las superficies de hormigón antes de aplicar los enlucidos. Estas superficies serán ásperas y de ser necesario martilladas para prever la adherencia adecuada.

Los materiales que se hallan asentados en partes, no serán acondicionados o usados nuevamente.

El enlucido deberá ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

- 6.7.4. TIPOS DE ENLUCIDO

Previo a la colocación de enlucidos, el contratista realizará muestras representativas para la aprobación de la dirección arquitectónica, caso contrario puede estar expuesto a rehacer parcialmente o totalmente el trabajo a su cuenta.

Los tipos de enlucidos a utilizarse son los siguientes:

- LISO: Será acabado con llana de acero, excepto cuando se indique lo contrario, las superficies serán uniformes, lisas y libres de marcas. Las esquinas y los ángulos serán biselados.

- PALETEADO FINO: Se terminará con esponja en sentido vertical, empleándose mortero para enlucido paleteado fino  y dependiendo del mampuesto existente, es utilizaran los morteros especificados en el numeral 6.7.1.

Se recuerda que los materiales a emplearse para los enlucidos cumplirán las normas indicadas anteriormente en éstas especificaciones, en particular las referidas a cal o cementina y arena.

- 6.8. PIEDRA

Para los pisos de corredores y ambientes donde se coloque este material, el contratista liberará el piso existente y construirá el respectivo contrapiso. Estos elementos serán colocados con masilla 1:3 y emporada con el polvo resultante, pigmento y cemento. El emporado se utilizará para reparar pequeñas fallas de superficie y juntas, de dimensiones  no mayores a los 5mm.

6.9. TRABAJOS DE PINTURA

Los materiales a emplearse, serán de la mejor calidad.  Todas las superficies, sean éstas de herrería, carpintería o paramentos de mampostería de bloques de cemento y muros de hormigón, se presentarán uniformes y unidas sin trazas de manchas de soplete o brocha.

6.9.1. PREPARACION DE SUPERFICIES

Todas las superficies a pintar antes de aplicar las manos de pintura, deberán limpiarse y ser lijados con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no sea ejecutado en estas condiciones. La preparación de cada superficie será de acuerdo a cada tipo de material y acabado que se realice.

6.9.2. PINTURA SOBRE MADERA

Acabado con laca transparente o de color.  Los pasos básicos a seguirse son los que se indican a continuación:

- Las piezas serán previamente lijadas en seco, utilizando lija fina.

- Se aplicará una primera mano de agua cola.

- Se lijarán todas las superficies suavemente.

- Se aplicará un sellador como base. Si hubiera necesidad de fondo, se aplicará previamente al sellador el tinte preciso.

- Se lijarán todas las superficies suavemente.

- Se aplicarán luego, por lo menos 3 manos laca catalizada  a soplete, mediando entre ellas los respectivos retoques de lija que fueren necesarios.

- Las piezas de madera una vez instaladas y terminadas se protegerán con papel de empaque y sujeto con cinta adhesiva para protegerlos hasta su entrega.

6.9.3. PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ENLUCIDA

Para los paramentos verticales los enlucidos serán pulidos.

Las superficies de las paredes, muros y otros elementos del edificio, interiores y exteriores deberán presentar absoluta uniformidad sin huecos, rayas, raspados ni salientes, debiendo dichas superficies ser pasteadas con pasta realizada con yeso virgen, carbonato y resina (estucado preparado en obra ) o estuco comercial ( según las especificaciones del fabricante) las proporciones adecuadas y luego lijadas en forma perfecta y prolija.  Los supervisores darán su aprobación sobre la preparación de las superficies antes de darse la primera capa de pintura.  Como de la bondad y perfección de las superficies dependen los acabados en pintura, la falta de aprobación del supervisor obligará al contratista la repetición íntegra del trabajo.

Una vez aprobada la preparación de las superficies a pintarse se procederá a la colocación de la capa de sellador.  La primera capa de la pintura se la dará una vez aprobada por la fiscalización la capa del sellador.  La capa de finalización se la dará así mismo cuando los fiscalizadores hayan aprobado las capas anteriores.

Entre capa y capa  (no menos de tres)  de pintura, se pasará la lija y se resanarán las imperfecciones que se hubieren detectado.

- 6.10. BALDOSA DE CERAMICA

Se empleará nacional, clase superior y material de emporado antiácido especialmente preparado para éste objeto, o por cerámica del color seleccionado por la dirección arquitectónica.

Para la ejecución del revestimiento se humedecerán las piezas y se asentarán en los sitios requeridos con mortero cemento-arena fina en proporción 1:4 en el caso de pisos y con rayado de cemento en paredes; las baldosas deberán formar hiladas perfectas tanto vertical como horizontalmente, la falta de aprobación de la Fiscalización obligará al contratista a la repetición del trabajo.

Entre las juntas, cuya dimensión será previamente indicada por la dirección arquitectónica, en cada caso se colocará el emporado y se limpiará y protegerá la superficie hasta efectuar la entrega final. Una vez terminada la colocación de la baldosa, deberá quedar al mismo plomo de la pared enlucida. En la unión del revestimiento de la cerámica con el cielo raso se realizará una media caña de 1 cm. de profundidad por 2cms. de alto.

- 7. CUBIERTAS

- 7.1. DE TEJA

En los casos de cubierta de teja, el trabajo de retiro de tejas se deberá ejecutar con sumo cuidado, para evitar posibles roturas y debe iniciarse desde los aleros hacia el cumbrero, en forma sistemática, procurando clasificarlas de acuerdo a su tamaño.

Ya en el suelo se almacenarán en un lugar de preferencia cubierto, colocándolas en forma de espiral, en posición vertical y clasificada en tamaños. Posteriormente se procederá a su limpieza superficial, con ayuda de cepillos duros de plástico y estopas de cabuya, manteniendo la pátina adquirida por el tiempo, ya que sirve de protección del material. Las tejas una vez limpiadas se perforarán para ello se preparará un caballete en la que el lomo será un rollizo en el que se pueda apoyar toda la teja. La perforación se hará con brocas para concreto de 5/32”, la misma que debe ser humedecida constantemente.  Enseguida se colocará el alambre de amarre  nº 18 para dejar listo para el reentejado.

Este rubro es también aplicable para las tejas antiguas  a adquirirse.

Entirados, colocación contrachapada  tirilla e impermeabilización:

La colocación de tiras será paralela al cumbrero.  Las tiras serán de 4 x 5 de eucalipto clavadas cada 40 cm. de modo que el apoyo esté a la cabeza al   medio y pie de los  tableros de  madera contrachapada.

Colocación de planchas   (contrachapada 12 mm. y tirilla )

La madera contrachapada de 12 mm. (planchas) serán  colocadas con su eje mayor paralelo al cumbrero y clavadas al entirado especificado en el párrafo anterior.

Perpendicularmente al cumbrero se clavarán tirillas de 2 x 3 cm. de espesor colocadas cada 11 cm.  Estos elementos son necesarios introducir para evitar  el corrimiento lateral de las tejas y permitir un correcto alineamiento de tapas y canales, de las tirillas se sujetarán mediante alambre galvanizado n° 18. (pareado y entorchado) en el centro de las mismas al que se sujetarán las tejas con un traslapo conveniente.

Incorporación de chova:

Sobre la tirilla se colocará Chova super K  en franjas paralelas  al alero las que serán traslapadas en 7 cm. por la franja superior  de manera que la colocación  sea de abajo hacia arriba  y adheridas con pega asfáltica.

Las láminas colocadas no deben permanecer expuestas al sol por tiempo prolongado, ni se caminará sobre ella, la lámina mojada es muy resbalosa.

- 7.2. REENTEJADO

Consideramos reentejado, al que se realizará con la reutilización de las tejas originales recuperadas de la cubierta.

Los sectores perimetrales de los faldones, Junto a la tira bocacinta gotera en el alero, en el cumbrero y en los lados de los faldones del  techo,  se sellarán los espacios  bajo las tejas con revoque de barro.

  - ENTEJADO

Llamamos entejado al que se lo realizará con teja adquirida.  Se seguirán las mismas instrucciones generales  dadas  en el ítem anterior.

De todas formas se revocarán dos filas sobre los aleros, el cumbrero y dos filas bajo el cumbrero, así mismo dos filas en el revocado horizontal y el vertical. Se colocará la teja de cumbrero debidamente traslapada, sobre mortero de cal y arena 1:3 con medias tejas incrustadas sobre los canales. Cuando existan suficientes tejas antiguas, se colocarán preferiblemente en tapas alternadas a las tejas nuevas, de tal forma que el color tenga una apariencia homogénea.

Limatesas, limahoyas, aleros y canales se revocarán para garantizar la sujeción de las piezas. Se colocará alzas en las primeras tejas para evitar que resbalen y se revocará la segunda fila inclusive.

- 8. OBRAS DE CARPINTERIA DE MADERA

El trabajo incluye el suministro e instalación de los elementos de carpintería.

Las disposiciones de estas especificaciones, se aplican a todo el trabajo incluido bajo esta sección.

Todas las obras de carpintería se realizarán de acuerdo a los planos generales y de detalle. El contratista deberá verificar en la obra las medidas de los planos, antes de iniciar los trabajos,

Toda la madera que proporcione el Constructor será de primera calidad, de excelente clase y aspecto, perfectamente seca y madura. Todas las piezas deberán ser de fibra fuerte, recta y uniforme, sin ningún defecto visible como rajaduras, ojos, hundidos etc.

El contratista deberá emplear mano de obra calificada en todo lo relacionado con las obras de carpintería. La Fiscalización podrá exigir el cambio de obreros no competentes.

El contratista debe adquirir toda la madera a emplearse en la obra, a más tardar a los treinta días de firmado el contrato e iniciado los trabajos de construcción. Se embodegará las piezas en locales perfectamente secos y ventilados, bajo el control de la Fiscalización se realizará un inventario detallado de la clase y número de piezas calificando bondad y sequedad de las mismas.

El contratista deberá verificar en la obra, las medidas de los elementos antes de iniciar los trabajos.

8.1. MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Suministrar toda la ferretería según se indique o se requiera por las prácticas normales, clavos, pernos, tornillos, bisagras, platinas, serán del tipo y tamaño adecuado para los fines consiguientes. La masilla a utilizarse para coger fallas ocasionales en la madera se preparará en sitio y tendrá una consistencia que permita trabajar fácilmente, sin que se agriete o descomponga. Su endurecimiento será rápido después de la colocación. Su composición será una de blanco de españa, una de blanco plomo y suficiente aceite de linaza o barning para que tenga una consistencia de masa de pan y pueda ser fácilmente atrapada con espátula.

8.2. PRESERVACION DE LA MADERA

En la madera seca se dará dos manos de VHP, Merulex o similar para lograr preservarla, la Fiscalización controlará el tratamiento a seguir sea mediante brocha o por inmersión de las piezas. El tratamiento preservante se lo hará mediante el uso de un insecticida-fungicida del tipo Impramad., mediante el siguiente procedimiento:

- Inmersión completa de la pieza preparada (cortada y perforada) por un tiempo de 8 horas.

- Aplicación con brocha o esponja del mismo químico en los elementos secundarios de la estructura y soportes. Esta técnica será aplicada para mantenimiento de las piezas existentes a conservar.

- 8.3. PUERTAS, MAMPARAS Y VENTANAS DE MADERA

La madera empleada para marcos y bastidores, será tabla o tablón de laurel o similar, tratada contra hongos e insectos, de buena calidad y seca, libre de grietas, nudos y desperfectos que comprometan su durabilidad. Para armar las puertas se observará los detalles especificados en los planos correspondientes.

El sistema de fijación a la mampostería se realizará mediante tres anclajes por lado, se deberá colocar tacos de madera en cola de pato embebidos en brea con seis clavos lanceros de 2”.

Los marcos de madera vista natural especificada, se sujetará a la mampostería mediante tacos expansivos y tornillos rehundidos cubiertos con tarugos de la misma madera.

- 8.4. PUERTAS, MAMPARAS Y VENTANAS DE PERFILERIA DE ALUMINIO IMPORTADO

Carpintería  de canal europeo, con perfiles de marco de 40 x 60 mm., con cortes de 45 grados  en hojas, marcos y junquillos redondeados, travesaños de: 82 x 45 mm.

MAMPARAS FIJAS  /  CON ACCESORIOS IMPORTADOS

•HERRAJES: de acero inoxidable (importados)

•CRISTAL: Templado Claro de 10 mm.

•SELLAMIENTO EXTERIOR: con Silicón Neutro o similar, especialmente formulado para mampostería y aluminio

Todas las ventanas nuevas se realizarán de acuerdo a los planos de detalle y generales. El Contratista rectificará las medidas, cantidades, etc., siendo de su exclusiva cuenta los errores que pudieran cometerse por omisión.

- 9. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA RESTAURACION y REHABILITACION.

Para la interpretación del proyecto se contempla la utilización de los siguientes conceptos básicos que el contratista deberá considerar:

Se adoptarán las técnicas y materiales tradicionales predominantes en la edificación de acuerdo a sus características.

Se utilizará personal especializado con experiencia tanto en técnica como en materiales tradicionales, el contratista utilizará solo materiales normalizados y debidamente autorizados por la Fiscalización.

En el proceso de la obra el contratista deberá mantener reuniones periódicas con la dirección arquitectónica y Fiscalización de la obra con el fin de ir resolviendo las diferentes situaciones que se vayan presentando. Ninguna modificación se podrá realizar sin el visto bueno de la dirección arquitectónica, y cualquier modificación que se ejecute quedará registrada en el libro de obra.

La intervención se ha dividido en fundiciones, cimentaciones y re cimentaciones, elementos de soporte: muros portantes, elementos estructurales de cubierta, paredes, pisos, puertas, ventanas y elementos ornamentales de fachada.

El contratista al iniciar la obra deberá realizar un trabajo exploratorio completo, en todos los elementos componentes de la misma, para lo cual deberá utilizar los procedimientos establecidos y recomendados técnicamente. En particular las prospecciones deberán realizarse en los elementos estructurales y en pisos, muros y elementos accesorios.

Los pisos en los sitios en que se propone cambios de los mismos, se realizarán calas preliminares de 60x60 cm. en cuadro hasta encontrar el lecho de las cimentaciones, su localización se definirá en función de determinar la situación global de las cimentaciones y pisos en el sitio determinado, con el objeto de establecer posibles modificaciones a lo especificado.

En muros y para los casos de aberturas propuestas, se harán cateos diagonales horizontales o verticales, en bandas no mayores de 25 cmts. hasta encontrar el aparejo de los mismos, con el objeto de determinar su  situación estructural y la posible existencia de vanos o aberturas anteriores, tipos de revestimiento, capas de pintura y posibles afectaciones.

- 9.1. DESARMADO E INTERVENCION DE MUROS

El contratista previamente a la iniciación de los trabajos, deberá señalar y marcar los diferentes tipos de intervención a realizar de acuerdo a los planos y fichas de patologías respectivas: derrocamiento y desarmado de muros resanamiento y calces.

Para el desarmado de los muros se procederá a realizar el trabajo suprimiendo las hiladas del aparejo. El material retirado deberá ser apilado en orden.

Para consolidar las cabezas de los muros en la segunda planta, el contratista deberá limpiar la parte a intervenirse de materiales, hongos y elementos disgregados propios de muro. Regularizar la superficie siguiendo la forma del aparejo del muro y los niveles de las partes afectadas. Reintegración del aparejo del muro hasta conseguir un nivel uniforme, 10 cm. menor al nivel del asentamiento de las soleras. Fundición del refuerzo del muro con hormigón simple en proporción 1:2:4 (cemento/arena/ripio) el cual no deberá exceder de 15 cms de espesor y deberá seguir las dimensiones y características de la superficie superior del muro. Luego de los trabajos de consolidación de los muros, el contratista deberá restituir los diferentes componentes preexistentes como rellenos y enlucidos siguiendo las características y condiciones de la construcción y sin dejar vestigios de la intervención realizada.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1. Limpieza general.-

Se refiere al trabajo de retiro de todos los elementos móviles que están dispersos en los espacios a restaurarse, y en las áreas libres. Se efectuará una limpieza general de los locales internos como externos con el propósito de despejar los espacios de trabajo.

Los materiales resultantes de la limpieza deberán ser retirados, fuera del sitio de la obra dejándolo listo para su desalojo de allí  se enviará a los sitios autorizados por la municipalidad  o donde  indique la Fiscalización. Este rubro se considerará  al inicio de la obra y se mantendrá de forma periódica de manera quincenal. La limpieza deberá ser continua y el rubro se pagará proporcionalmente en forma mensual de acuerdo a la duración de la obra a ejecutarse.

1.2. Traslado de objetos dentro de la obra.-

Se considera este rubro al trabajo que se realice para la movilización de objetos o materiales que puedan ser útiles o reutilizados en las labores de restauración, luego de haber sido desarmados, clasificados y verificados por la dirección de obra y fiscalización. Se pagará de manera global y por una sola vez.

1.3. Instalación  de oficina.-

Se acondicionará uno cualesquiera de los locales existentes y se irá rotando hasta cuando se restaure otra área que brinde las comodidades para el correcto manejo del Proyecto. Se le dotará de los servicios básicos. Se pagará de manera global y por una sola vez.

1.4. Supresión e instalaciones provisionales eléctricas.-

Consistirá en el retiro de todas instalaciones eléctricas existentes y se realizarán las nuevas  instalaciones de carácter  provisional para las oficinas y el control de la obra. Se tendrá el cuidado de listar todo lo retirado y conjuntamente con fiscalización determinar su destino final. Se pagará de manera global y por una sola vez.

1.5. Supresión e instalaciones provisionales hidrosanitarias.-

Las tuberías  de agua potable existentes quedarán  fuera de servicio  y sólo se dejará la básica para mantener los servicios higiénicos para obreros y  personal técnico que labore en  la ejecución del proyecto de  Restauración y para la ejecución de los trabajos. En coordinación con fiscalización se determinará la ubicación de las baterías. Se limpiará canales, con el propósito de mantener una evacuación de aguas lluvias y evitar posteriores humedades y así evitar daños a las obras que se realicen. Con el propósito de mantener un correcto funcionamiento, se realizará en forma periódica trabajos de limpieza. Es importante tener un mantenimiento constante que garantice la correcta evacuación de las aguas en el edificio en restauración.  Se tendrá la precaución de señalar los sumideros o desagües para evitar que sean taponados involuntariamente  durante  la intervención.

Se pagará de manera global y por una sola vez.

2.- PROTECCIONES

Las protecciones son indispensables para garantizar la seguridad de los obreros, de personas que circulen  por la obra, así como la preservación  de los elementos existentes sujetos a alguna contingencia en el momento de  la intervención.

2.1. Equipo de seguridad del personal.-

Para garantizar la seguridad del personal se utilizará equipo como cascos, arnés, cinturón y mascarillas de acuerdo a la especificación del trabajo, y su uso será obligatorio, al igual que para visitas ocasionales, se tomará en cuenta como personal a tres jefes, tres  visitantes y doce  obreros. El rubro se pagará por unidad de obrero.

SEGURIDAD PEATONAL

Estas protecciones están concebidas para proteger a las que transiten por los espacios exteriores e interiores  del  edificio en proceso de restauración.

2.2. Andamios.-

Los andamios a utilizarse serán metálicos en base a escaleras que se armarán con las respectivas crucetas y uniones, en castillos que se separen aproximadamente 4,50 mts. entre cada uno de ellos sobre los cuales se colocarán viguillas de eucalipto de 12 cm de diámetro como mínimo sujetados a los castillos o andamios metálicos con cabo fortex para una correcta sujeción y seguridad, sobre los cuales se colocarán tablas de eucalipto para construir las camineras. Para casos especiales se lo hará de madera. Paralelo a los muros, se alinearán dos filas  de elementos verticales (pingos) separados entre sí 0,90 m. y  cada 1,5 m.  En el sentido transversal se colocarán otros elementos horizontales, sobre esta estructura, se apoyarán  los andenes  de circulación y trabajo.

Los pingos  serán de eucalipto, de un diámetro no menor a 12 cm. La altura de  los elementos verticales deberá ser mayor al de los aleros ( 6  m. de altura). Las uniones o empalmes de los pingos serán a media madera y clavados. Se utilizará cabo fortex de ½” para su arrostramiento. El pago del rubro será por m.l.

2.3. Cerramiento a nivel de planta baja.-

Los cerramientos bajos se construirán  con tabla de monte o eucalipto  clavadas en tiras de eucalipto 4 x 5. colocadas cada 60 cm en sentido longitudinal, las que irán clavadas a los pingos del andamio (D=12 cm) colocados cada 1,50 m.  El pago del rubro será por m.l.

2.4. Andenes de 1,20 de ancho.-

Se colocarán elementos horizontales  (pingos) a los extremos para distribuir adecuadamente las cargas al piso, y se clavarán las tiras de eucalipto de 4 x 5 cmts.  cada  0.60 m., donde se tenderá el  entablado de circulación y trabajo.

Estos elementos se podrán reutilizar por dos ocasiones, tendrá un ancho de  1,20 m. (6 tablas), las tablas a utilizarse serán de eucalipto.

Se utilizará también para proteger los pisos a conservarse en las franjas de circulación. El pago del rubro será por m.l.

2.5. Cerramiento lateral alto.-

Como precaución para evitar la caída de cualquier elemento suelto se prevé  construir, sobre  los niveles de trabajo ( niveles  altos)  en toda la longitud de los andamios, cerramientos laterales, éstos tendrán una altura de 1.20 metros. Se usará madera contrachapada de 9mm sujeta a los pingos de los andamios y con tiras de eucalipto 4x5 cts. cada 1.2 m. La colocación se hará al interior. El pago del rubro será por m.l.

2.6. Sobrecubierta provisional de zinc.-

El objeto principal de este rubro es proteger provisionalmente la edificación con la construcción de una cubierta provisional de zinc, con estructura de madera y plataformas laterales a la altura de los aleros para realizar los trabajos a nivel de cubierta, garantizando así la seguridad del personal y manipuleo de los materiales

Los trabajos se ejecutarán por tramos entre cerchas, con módulos no mayores a 3,40m compuestos de madera rolliza (parantes, pares, nudillos) sujetos entre sí a media madera, clavadas y amarradas con alambre # 18 y alfajías como arriostramiento horizontal. Se utilizara piezas de eucalipto como correas y contravientos, las planchas de zinc se colocara con tirafondos. Los apoyos en los muros maestros de la edificación estarán asentados sobre piezas de madera. En el momento de intervenir en el desarmado de las cubiertas es preciso tener la precaución para proteger en caso lluvia las zonas abiertas a un inicio  con plástico reprocesado y luego se utilizara las planchas de zinc.

3.- EXPLORACIONES.

Este trabajo será necesario realizar al momento de la intervención en sectores afectados o de duda, son para precisar o confirmar  las propuestas del estudio, este trabajo se lo determinará conjuntamente con la fiscalización de la obra. Las exploraciones que se especifican son para cimientos, contrapisos y envigados de cubierta y entrepisos.

3.1. Exploración  de Cimentación. (cala).-

Por seguridad se tendrá que observar  la profundidad y humedad de la cimentación el momento de intervenir en los pisos de la planta baja estas observaciones son importantes para determinar en caso de ser necesario las acciones a emprender en la cimentación  que garanticen su estabilidad estructural de los muros norte y occidental y en cada una de las basas que soportan las columnas de madera que conforman los pórticos de la estructura. Se procederá a realizar excavaciones alternadas mínimo dos por pared y por lo menos cada 2,40 metros, serán de 60 x60 cm y por 60 cm. de profundidad. El pago se realizará por cada una de las calas que se realicen.

  - Exploración de contrapisos a nivel de terreno natural.-

Una vez que se encuentren desarmados y retirados los pisos y contrapisos, o efectuado el desbanque es importante  constatar las condiciones reales del terreno de fundación y la posibilidad de daños potenciales que podría sufrir el edificio. El pago del rubro será por m.2

  - Exploración de envigados (entrepisos y cubierta).-

Será el trabajo que se realice en cada una de los elementos que conforman la estructura de pisos y de cubierta para verificar su solidez. Estas exploraciones se efectuarán para cuantificar la cantidad  de vigas  necesarias a sustituir, se efectuará en el momento de desarmar los pisos de madera, éste procedimiento se realizará mediante observación directa y comprobación por medio de cortes superficiales de las vigas con azuela y de la perforación que se realizará mediante la herramienta conocida como sacabocados que perforará cada una de las vigas para verificar su solidez haciendo por lo menos dos perforaciones en vigas mayores a 3.00 mts.

Se analizará detenidamente el estado de cada una de las piezas que conforman el envigado de piso.  Los sondeos superficiales, sobre cada uno de los elementos de madera se realizarán de modo que no comprometan su resistencia. De este sondeo se obtendrá un listado de piezas con sus dimensiones para ser: sustituidas o solamente protegidas. El pago del rubro será por m.2

4.- LIBERACIONES Y DESARMADOS

4.1    PISOS Y GRADAS

Llamamos liberación al retiro de un elemento o a un sector de una edificación que se lo ha considerado como un agregado que no merece ser conservado, que carece de valor, que es una alteración al estado original y son agresiones a la concepción arquitectónica y son eliminados de la propuesta de intervención.

4.1.1  Liberación pisos de baldosa.-

El retiro de las unidades de baldosa procurará no dañarlas.  La retirada de las baldosas se debe iniciar por donde ya existen zonas sin este material o haya   algún deterioro o borde roto. El pago del rubro será por m.2

4.1.2 Liberación de pisos de cemento.-

Para el retiro de este tipo de piso a eliminarse en el proyecto  se lo considera como una rasante de 3 a 4 cm. de espesor. Las herramientas para su liberación serán de tipo manual o mecánico como el taladro de hormigón, combos, mazos, barretas, etc. El pago del rubro será por m.2

4.1.3. Liberación pisos de adoquín.-

El retiro de este piso será del área adyacente a la edificación y que tendrá que ser liberado para la realización de obras de infraestructura. Se tendrá el mayor cuidado con la finalidad de no romper las piezas de piedra al momento de retirar por cuanto este piso será reutilizado en otras áreas del proyecto. Conjuntamente con fiscalización se procederá a destinar un sitio adecuado para el momentáneo almacenamiento o bodegaje de cada una de las piezas retiradas. El pago del rubro será por m.2

4.1.4. Desentablado pisos de madera.-

Se tiene previsto el retirar los pisos de la buhardilla y de planta alta de la zona del proyecto y se procederá a retirar las duelas de madera mediante   palancas metálicas, barretas o pata de cabra, se procurará sacar lo menos lesionadas, para un posible uso posterior, en cuyo caso, se podrá retirar cortando en pedazos que puedan ser utilizados en camineras o tableros. El pago del rubro será por m.2

4.1.5. Desarmado de gradas de madera.-

Las escaleras que conectan la planta baja con la primera planta alta y esta a su vez con la buhardilla serán desarmadas, se codificará previamente los elementos que la componen para ser reutilizados cuando se proceda a su rearmado, pues al momento presenta faltantes de huellas, contrahuellas y balaustres de los pasamanos. Se pagará por unidad de huella.

4.2. CONTRAPISOS, ENTREPISOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS

4.2.1. Retiro de losa e= 7 cm.-

Se refiere este rubro al retiro de la losa construida sobre el ambiente que se ubica en la parte frontal de la crujía norte del edificio patrimonial, que también será desarmado al ser una adición que no se conservará. El pago del rubro será por m.2

4.2.2. Retiro de replantillo de piedra.-

Se refiere al trabajo que se realizará una vez que se hayan retirado los materiales que constituyen los pisos de planta baja. Suponemos que el contrapiso está constituido por un replantillado de piedra lo que será retirado y su material podrá ser reutilizado en otras obras del complejo. El pago del rubro será por m.2

4.2.3. Desarmado de terrazas.-

Se refiere el rubro al proceso de desarmado de la terraza que se ubica al costado izquierdo de la crujía occidental y a la cual se accede desde la buhardilla. Será parte del proceso de desarmado de todo el bloque en el cual se instalará el elevador según el proyecto. El pago del rubro será por m.2

4.2.4. Retiro de vigas deterioradas.-

Una vez  que se haya realizado la exploración de envigados  especificado en el ítem 3.03 se procederá al retiro de los elementos de madera que no ofrezcan las condiciones adecuadas de resistencia. El retiro de las piezas dañadas o en mal estado se realizará de manera tal que no dañe las áreas adyacentes y se bajarán hasta el nivel de suelo utilizando poleas y cabos para su correcta sujeción. Se pagará por metro lineal de elementos retirados.

4.2.5. Desarmado de cubiertas de teja.-

Conjunto de acciones que se realizarán con el objeto de retirar y limpiar las tejas de cerámica colocadas en las cubiertas, con el objeto de recuperar las que se encuentran en buen estado y reponer las faltantes.

Se ejecutará este trabajo con el debido cuidado, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de tejas. Debe iniciarse desde los aleros hacia el cumbrero en forma sistemática, procurando clasificarse de acuerdo al tamaño. Para facilitar el retiro de las tejas, se recomienda el uso de planchas de madera de 50 x 50 cm., en las que se irán acumulando dos columnas, para luego descenderlas por medio de poleas y cabo nylon, ya en el suelo se almacenarán en un sitio cubierto, apilándolas en forma de espiral en posición vertical y clasificada por tamaño. Posteriormente, se procederá a su limpieza superficial. Una vez que se haya concluido con el retiro de las tejas se procederá al retiro de la capa de barro que servía para sujetar las tejas y al desarmado del enchacleado para lo cual se procederá a humedecer ligeramente y a cortar los carrizos en tamaños manejables para su desalojo. Se pagará por metro cuadrado.

4.2.6. Retiro de pares y correas deteriorados.-

Se aplicará la misma especificación dad para el rubro 4.2.4. y se pagará por metro lineal de elementos retirados.

4.3 DESARMADO DE CARPINTERIA DE MADERA

4.3.1. Desmontaje de ventanas.-

Luego de la verificación del estado de conservación de las ventanas y previa autorización de fiscalización se procederá a retirar las ventanas si se considera que no son motivo de conservación y restauración. Primeramente y para facilitar el desmontaje se procederá al retiro de todos los vidrios. Se empleará herramienta menor para el desmontaje evitando causar daños a otros elementos. Se pagará por m2

4.3.2. Desmontaje de mamparas.-

Al igual que el ítem anterior y considerando que las mamparas existentes no se reutilizarán ni reubicarán se procederá al desmontaje de las mismas. Fiscalización determinará el destino final de estos elementos. El pago del rubro será por m.2

4.3.3. Desmontaje de puertas principales.-

Se consideran como puertas principales las que están ubicadas en la fachada de la edificación a restaurarse, sin embargo por el estado que presentan se considera que no será posible su reutilización. Se pagará el rubro por unidad u hoja.

4.3.4. Desmontaje de puertas secundarias.-

Se consideran como puertas secundarias todas las que están ubicas en la parte interna de la edificación, y al igual que el ítem anterior se considera que no serán utilizadas nuevamente. Fiscalización determinará el destino final a darse a los elementos que no se utilizarán en el proceso de obra. Se pagará el rubro por unidad u hoja.

4.3.5. Desmontaje de pasamanos y balaustres.-

Antes del proceso de desarmado de gradas se considerará el recuperar los elementos que conforman los pasamanos y balaustres que serán objeto de restauración para ser reutilizados en las escaleras que se proponen en el proyecto. Se pagará por metro lineal.

4.3.6. Desmontaje de forros de madera en columnas y vigas de madera.-

Se procederá al retiro de todos los elementos de madera que  cubren las columnas y vigas de la estructura de madera de la edificación, con el fin de determinar el estado de conservación de todas las piezas estructurales. Por la naturaleza del trabajo no será recuperable o factible de reutilización. Se pagará el rubro por metro cuadrado desmontado.

4.4. RETIRO DE CIELORASOS DETERIORADOS

4.4.1. Cielorasos de estuco (yeso) a eliminarse.-

Por el mal estado de conservación se procederá al retiro de los cielorrasos de estuco existentes y que será según la propuesta reemplazado por nuevos. Se considerará la reutilización de los elementos de soporte en el caso de que se encuentre en estado para ello. Se pagará por metro cuadrado.

4.4.2. Retiro de cieloraso de madera deteriorado.-

El mal estado de conservación de varios elementos de la estructura de soporte de los cielorrasos amerita su retiro y cambio por otros de similares características. Se podrá retirar también por motivo de insertar nuevas instalaciones eléctricas o hidrosanitarias. Con herramienta manual se procederá a retirar los cielorrasos que no cumplan con las características mecánicas, estéticas y originales, esto es aquellos que se encuentran apolilladas más del 20 %, sus apoyos podridos y con peligro de caer. Su pago será por metro cuadrado.

4.4.3. Cieloraso de estera a eliminarse.-

Es el trabajo que se realizará en la buhardilla de la edificación a restaurarse. El estado actual presenta como cieloraso de este ambiente la colocación de estera fijada mediante tiras de madera a la estructura de la cubierta de la edificación. Se procederá al retiro de este material y a su desalojo. Se pagará por metro cuadrado retirado.

4.5. RETIRO DE REVESTIMIENTOS DETERIORADOS Y/O/A ELIMINARSE

4.5.1. Retiro de empañetado.-

Por el sistema constructivo de las paredes de la edificación se tiene como material de revestimiento el conocido como empañetado el mismo que está aplicado en las paredes de adobe sobre el revoque de barro como acabado final, el mismo que por el proceso de restauración y por su estado actual tendrá que ser sustituido por uno nuevo, y, que al mismo tiempo servirá para determinar las condiciones de estabilidad y sujeción del revoque con el muro. El retiro del empañete consiste en raspar la capa de acabo final del revoque de barro. Su retiro se pagará por metro cuadrado.

4.5.2. Retiro de revestimientos cerámicos.-

Será el proceso que se realice para retirar el material cerámico ubicado en los paramentos y divisiones de la batería de servicios higiénicos ubicada en la planta baja de la edificación la misma que será eliminada según los planos del proyecto. El retiro se pagará por metro cuadrado.

4.5.3. Retiro de revoques de cal-arena.-

Será el trabajo que se realice para el retiro de revestimientos de cal-arena existentes en las paredes internas del edificio a restaurarse y que podrán ser conservadas. El retiro se pagará por metro cuadrado.

4.5.4. Retiro de revoques arena-cemento.-

Al igual que el ítem anterior, será para los casos en que se encuentre este tipo de revestimientos. El retiro se pagará por metro cuadrado.

4.5.5. Retiro de revoques de barro.-

Será el trabajo que se realice para retirar los revoques de barro de las paredes de adobe en las cuales se tenga que retirar por razones de que se encuentren en mal estado, desprendidos o para realizar nuevas instalaciones. El retiro se pagará por metro cuadrado.

4.6. RETIRO DE MUROS Y TABIQUES

4.6.1. Liberación de tabiques de bloque.-

Se refieren a las paredes o tabiques de bloque de pómez construidos para las batería de servicios higiénicos que de acuerdo al proyecto se tienen que desarmar y de otras paredes como las construidas en la parte frontal de la fachada norte que igualmente tiene que liberarse.  El retiro se pagará por metro cuadrado.

4.6.2. Liberación de muros de adobe.-

En el caso que sea necesario el retiro o desarmado de muros de adobe, se procederá primeramente al correcto apuntalamiento o entibación de la parte a desarmarse y al correcto adintalamiento en el caso de que se proceda a abrir algún vano sea de puerta o ventana y el material proveniente del desarmado será apilado en un área conveniente para su posible reutilización en revoques. Se pagará por metro cúbico.

4.6.3. Liberación de muros de bahareque.-

En el caso que por razones de consolidación sea necesario liberar muros de este material se procederá al retiro de sus componentes y se revisará necesariamente la composición estructural de los elementos de madera tomando las precauciones para no desestabilizar zonas aledañas. Se pagará por metro cuadrado.

4.6.4.- Liberación muros de ladrillo.-

Igualmente previo al desarmado o liberación de muros de este material se procederá primeramente a la correcta estabilización de las partes aledañas y el desarmado se realizará de manera tal que el material resultante pueda ser reutilizado para otros trabajos. Se pagará por metro cuadrado.

4.6.5.- Liberación tabiques de madera.-

De acuerdo a la propuesta de intervención se tendrá que desarmar todas las divisiones existentes construidas con este tipo de material. Fiscalización determinará el destino final que se dará al material producido por el desarmado. Se pagará por metro cuadrado.

4.7. RETIRO O DESARMADO DE ELEMENTOS VARIOS

4.7.1. Retiro de repintes en elementos de madera a conservarse.-

Se tiene previsto de que en el caso de que elementos de madera que se encuentran revestidos con algún tipo de pintura y que se tengan que conservar se proceda al retiro de la capa de pintura mediante el uso de removedor y de procesos manuales o mecánicos. Se pagará por metro cuadrado.

4.7.2. Retiro de Poste de hormigón e instalaciones.-

Será conveniente que al inicio de las obras se tenga que retirar el poste de hormigón que se ubica en el ángulo de unión de las fachadas del edificio patrimonial y que contiene además redes de energía eléctrica y luminarias. Se coordinara con la EERCS y el retiro se pagara por unidad.

4.7.3. Retiro de grada metálica.-

Igualmente por no corresponder a la planificación del proyecto se procederá al retiro de la grada de estructura metálica que sirve para acceder al lado occidental de la edificación patrimonial. Fiscalización determinará el destino final que se dará al material proveniente del desramado. Se pagará por unidad de huella.

4.7.4. Retiro de bajantes y canales de zinc.-

Todos los canales y bajantes actualmente existentes serán retirados por su mal estado. Incluirá también el retiro de las tolvas. Su retiro se pagará por metro lineal.

4.7.5. Retiro de piezas sanitarias.-

Contemplará el desarmado y desinstalación de todas y cada una de las piezas sanitarias actualmente existentes y que corresponden a lavabos y servicios higiénicos de las baterías. Fiscalización determinará el destino final que se dará a estos elementos. Su pago se realizará por unidad.

5 CONSOLIDACION (ELEMENTOS A CONSERVARSE)

Llamamos, consolidación, a los trabajos de calzadura, limpieza, desinfección  reforzamiento, estabilización etc. en los elementos estructurales y supra estructurales a mantenerse en obra.  Estos trabajos garantizan la permanencia y vigencia de las piezas originales y su conjunto.

En el caso de introducción de elementos nuevos necesarios para la recuperación o restitución, estos se considerarán como obra nueva.

5.1. CONSOLIDACION DE CIMIENTOS Y MUROS

5.1.1. Calzadura de cimientos de piedra.-

Luego de realizadas las calas de exploración descritas en el capítulo 3, si se detectare fallas o mal funcionamiento de los cimientos, áreas de humedad, se consolidaran los cimientos eliminando primero la causa de la humedad, para realizar el trabajo de reforzamiento se trabajará escalonadamente, es decir, por tramos alternos y se reintegrará la piedra con mortero de cemento arena 1-3. Igual tratamiento se podrá realizar bajo cada una de las basas de piedra que cimentan las columnas de madera y en las que posiblemente se tenga que realizar calces. Su pago será por metro cúbico.

5.1.2. Calzadura de muros de adobe.-

Las partes de  muros de adobe que se hallaren desgastados por la humedad o por otra  causa cualquiera sobre todo del pie de muro serán calzados con adobe de similares o mejores características y manteniendo el armado original y el espesor del muro. Se pagará por metro cúbico.

5.1.3. Llaves de madera en muros de adobe.-

Las llaves de madera se prevé  sólo colocar en  los muros de adobe y en las zonas que se presentan grietas esquineras, se introducirán perpendicularmente  a las grietas  piezas  de eucalipto de 14 x16 de sección que abracen el muro  por los dos lados, para ello se picará el muro de manera que permita la introducción de estos elementos, se colocaran al tercio alto, medio y bajo de los paramentos  del  muro.

El sector exterior de la pieza introducida recibirá revoco de barro, para lograr mejor adherencia, en la superficie receptante se colocará un enchacleado de carrizo.

5.1.4. Consolidación de pilares o columnas de madera.-

Siendo la estructura  el componente fundamental del complejo arquitectónico que se compone de los muros perimetrales de adobe e internamente de las columnas de madera que soportan los entrepisos y cubiertas de la edificación, se constituyen en un modelo estructural que trabaja armónicamente y que no evidencia problemas, sin embargo, las acciones a tomarse en el proceso de restauración van dirigidos a evitar posibles daños a futuro sea por causas de origen sísmico o por agentes biológicos por lo que se realizarán trabajos de consolidación en los elementos estructurales de madera, obturando los orificios mediante la aplicación de paraloit, aplicando antipolillantes tipo merulex sea por brocha o por aspersión, introduciendo “chirlatas” de madera en las rajaduras y procediendo a introducir elementos metálicos que ayuden a un mejor arriostramiento en la unión entre las piezas de madera  horizontales y verticales. Este proceso se llevará a cabo una vez que se haya retirado los forros de madera que se especifica en el rubro 4.3.6. El pago será por metro lineal de columna intervenida.

5.2. CONSOLIDACION CARPINTERIA DE MADERA

5.2.1. Consolidación canecillos de madera.-

El rubro está dirigido a conservar las características originales de los elementos y el proceso será primeramente el de nivelar correctamente cada uno de ellos al momento en que se intervenga en las cubiertas, se realizarán las calas exploratorias para determinar los posibles colores originales y se procederá a su remoción utilizando removedores de pintura, para luego realizar las acciones de consolidación con los productos químicos. En el caso que sea indispensable el cambio del elemento se lo sustituirá por uno nuevo con las debidas diferencias formales y se pagará en el rubro respectivo de sustitución. Para la consolidación se pagará el rubro por unidad.

5.2.2. Consolidación de cielo rasos y aleros de madera.-

El rubro está referido a las acciones que se deberán tomar en los cielorasos y aleros de madera que se son posibles conservar, una vez que se haya desarmado las cubiertas y pisos y se pueda intervenir desde la parte superior con el objeto de consolidar y preservar la madera con los productos químicos. Los elementos de madera como son las tablas que asientan sobre los canecillos deberán ser anclados utilizando tornillos para una mejor unión eliminando alabeos o torceduras. El proceso de consolidación comprenderá en el caso de ser necesario el cambio de tablas que se encuentren en mal estado. Se considera como área a intervenirse el 100 % del total y el rubro se pagará por metro cuadrado.

5.2.3. Arreglos menores en mamparas de madera y montaje.-

Será el trabajo que se pueda realizar en las mamparas de madera en el caso que están vayan a ser reutilizadas. Su pago será por metro cuadrado.

5.2.4. Arreglos menores en ventanas de madera y montaje.-

Será el trabajo de carpintería que se pueda realizar en las ventanas de madera que luego de la evaluación respectiva sean posibles de reutilizar (caso de las ventanas de las teatinas en la buhardilla). El pago se realizará por unidad.

5.2.5. Arreglo y restitución de pasamanos.-

El rubro está referido a la reutilización de los pasamanos de cada una de las escaleras de madera y en los cuales se tendrán que realizar trabajos menores de consolidación. Se pagará por metro lineal.

6 RESTITUCION  Y OBRA NUEVA

6.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

6.1.1. Replanteo de obra nueva.-

El  contratista o Director de Obras realizará el replanteo general de obra nueva a incorporarse y la demarcación de las zonas a liberarse de acuerdo con los planos  del Proyecto.

Se establecerá el nivel de referencia a un metro sobre el nivel  actual del piso, así como se fijarán puntos de los ejes.

Para la obra nueva, se marcarán los ejes y centros de muros y columnas deberán fijarse, marcándolo en puentes de madera u otro sistema que permita identificarlos. Se pagará por metro cuadrado.

6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

6.2.1. Desbanques.-

Se refiere a la excavación para conseguir los niveles de rasante de piso previo a la colocación de los contrapisos respectivos en los diferentes locales de acuerdo a la propuesta de intervención. Se pagará por metro cúbico.

6.2.2. Excavaciones.-

Se refiere a las que necesitan realizar para la construcción de cimientos, evacuación de aguas, pozos de revisión y otros de profundización que difieren de los desbanques por la naturaleza del trabajo, se entenderá a las excavaciones menores a 2 metros. Se pagará por metro cúbico.

6.2.3. Relleno compactado de zanjas y calas.-

Este trabajo se realizara por capas  de 20 cm humedeciendo cada capa y utilizando material de mejoramiento, el que se compactara con pisón mecánico. Se pagará por metro cúbico.

7 RESTITUCIONES E INCORPORACIONES

7.1 CIMENTACION

7.1.1. Cimientos de piedra.-

Este tipo de cimentación se realizará en las zonas donde se construirán o calzarán muros nuevos de acuerdo a las exploraciones realizadas previamente, se procederá al relleno de la zanja usando piedra de río y hormigón de 180 kg/cm2. Se pagará por metro cúbico.

7.2 CONTRAPISOS

7.2.1. Replantillo de piedra.-

En los casos que se decida utilizar este tipo de contrapiso sobre el nivel de tierra debidamente compactado, libre de materiales extraños, rasanteado, se colocará un relleno de piedra  de 15 cm. de espesor emporado con grava dejándola lista para la fundición de la loseta de hormigón. Se pagará por metro cuadrado.

7.2.2. Replantillo con material de mejoramiento.-

Una vez que se haya realizado el desbanque en todos los locales en que se cambia el tipo de material de acuerdo a la propuesta y que se hallen en contacto directo  con el suelo, sobre el nivel de tierra debidamente compactado, libre de materiales extraños, se colocará un relleno de material de mejoramiento de 15 cm. de espesor, humedecido y luego compactado con herramienta mecánica. En este contrapiso se incluirá una malla electrosoldada de 5.5mm  de sección y en cuadros de  15 x 15cm (R84). Se pagará por metro cuadrado.

7.2.3. Loseta de hormigón de 210 Kg./cm.2

Sobre el replantillo de piedra o material de mejoramiento  especificado en los  ítems anteriores, se colocará una losa de hormigón simple de 7 cm. de espesor fundida en el sitio.

El hormigón simple a utilizarse tendrá una dosificación para lograr una resistencia mínima de 210 kg/cm2 a los 28 días. Los contrapisos llevarán juntas de dilatación aproximadamente cada 3 m. en los dos sentidos.

Para la elaboración del hormigón se seguirán las especificaciones y normas ACI.

Cuando los pisos vayan a ser de madera se tendrá la previsión de dejar embebidas las tiras de yumbingue de 4 x 5 en el contrapiso de hormigón. El pago será por metro cuadrado.

7.3 PISOS

7.3.1. Pisos de madera de chanul.-

Sobre las vigas de entrepiso y  en sentido perpendicular irán las tiras  de yumbingue con sección de 4x5 cmts, colocadas cada 40cmts. sujetas con tornillos autoroscables de 3”.

La fijación de los tabloncillos a las tiras durmientes se realizará mediante la utilización de  tornillos  de  1 1/2" X 1/8" colocados (dos) al tercio de los extremos del tabloncillo, y coincidiendo con las tiras,  la cabeza de los tornillos  irá cubierta con tarugos estriados de madera de color contrastante al color del chanul  (Caoba).  Se entregará pulido a máquina, encerado y abrillantado.  El tabloncillo  a utilizar será de 2.50 mts. x 16 cmts. y por 22 mm de espesor.

Se tendrá que coordinar con el equipo de sistemas eléctricos  para  el tendido de ductos y prever los puntos  a ser considerados como cajas de revisión. Se pagará por metro cuadrado.

7.3.2. Pisos de madera o tabla de eucalipto.-

Será el piso que se utilizará en el área de la buhardilla del edificio y la especificación variara con respecto a la anterior en el tipo de madera a utilizarse, que en este caso, será de tabla de eucalipto de 2,40 mts x 12 cm y un espesor de 18 mm.  Se pagará por metro cuadrado.

7.3.3. Piso de ladrillo cuadrado 30 x 30 cm x 4 cm.-

Sobre la rasante de cemento de la loseta de hormigón se procederá a la colocación del piso de ladrillo cuadrado tipo  industrial en dimensiones de 30 x 30 de producción nacional que se colocará en toda la planta baja. Para su colocación se partirá del eje central que dividen las columnas de madera y se irá hacia los dos lados. La junta que se dejará entre cada elemento será de un ancho igual al 2 centímetros e irá emporado con material adecuado y en el mismo color que el del ladrillo. El mortero a utilizarse para la fijación de los ladrillos será en proporción 1: 3 cemento arena. Se tendrá que coordinar con el equipo de sistemas eléctricos  para  el tendido de ductos y prever los puntos  a ser considerados como cajas de revisión. Se pagará por metro cuadrado.

7.3.4. Pisos de adoquín.-

Comprenderá las áreas externas del edificio patrimonial en donde se volverá a colocar el adoquín como material de piso. Es decir en este rubro se reutiliza el material y se contempla la colocación con mortero de cemento-arena 1:3 . Tendrá las mismas características del estado inicial.  Se pagará el rubro como metro cuadrado.

  - MUROS Y TABIQUES

    - Muro de adobe.-

Serán los que se tengan que construir en caso necesario. Las características del adobe serán iguales a los existentes tanto en tamaño como en condiciones mecánicas. Se pagará por metro cúbico.

    - Muro de ladrillo 15 cm.

Para la construcción de las paredes de ladrillo en cuanto a su espesor, se   acatará lo dispuesto en los planos, para el análisis de precios se ha considerado con un espesor de 15 cm.

Los ladrillos serán previamente humedecidos por inmersión y ligados con mortero de cemento - arena  en una relación volumétrica 1:3 serán perfectamente trabados entre sí.  Las hiladas correctamente dispuestas en forma horizontal y los paramentos muy bien aplomados en toda su extensión.

El ladrillo será del tipo artesanal,  de buena calidad, completamente cocido, sin rajaduras, hendiduras, ni protuberancias, de  masa homogénea y superficies lisas, tendrá una fatiga media  a la rotura de 70 kg./cm2

El mortero de las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de la pieza, su espesor será el mínimo, de tal forma que permita una capa uniforme de mortero.  El espesor de las juntas no excederá de 1,5 cm.

Los muros de ladrillo irán trabados a los elementos estructurales de hormigón por medio de chicotes de hierro de 10 mm.  Cuando un muro de ladrillo sea perpendicular a un muro de adobe, éste se separará mediante una cadena de hormigón vertical la misma que se construirá a 1 cm. del muro de adobe y este espacio se rellenará con material plástico. Se pagará por metro cuadrado

    - Tabique de madera.-

Será el que se construya sobre estructura de madera o metálica y tendrá como material de recubrimiento tablas de madera debidamente tratada, cepillada y tenga como acabado final laca mate transparente. Se pagará por metro cuadrado.

    - Tabique melamínico.-

Al  igual que el rubro anterior, pero con el uso de tableros melamínicos que no necesitan de tratamientos de acabado. Su pago se realizará por metro cuadrado.

    - Tabique de vidrio templado 100 mm espesor instalado.-

Se regirá estrictamente a las especificaciones de fabricación al ser un tipo de material especial. Se instalará en la fachada a nivel de planta baja y se pagará por metro cuadrado de instalación.

7.5 REVESTIMIENTOS

7.5.1. Revoco de barro en paredes

Preparación del barro

Deberá ser a base de arcilla libre de materia orgánica y para obtener un barro de buena calidad será necesario que la tierra contenga 50 % de arena, 30% de limo y 20% de arcilla.

Para trabajar en obra será necesario limpiar la tierra de impurezas, residuos vegetales, y  piedras. Luego en un NOQUE  se procederá a batir la tierra con agua hasta tenerlo bien mezclado, se colocará paja de cerro en un porcentaje del 30% para darle cohesión y de este modo evitar agrietamientos, esta mezcla se dejará reposar por lo menos cinco días para que el agua se distribuya desmenuzando los pedazos  de tierra; es necesario cubrir el lodo para que mantenga una humedad adecuada y no se seque la superficie. Este procedimiento se seguirá para la elaboración de adobes  o para conseguir el mortero de barro para revoques.

Específicamente los revoques de barro serán los que se necesiten realizar para devolver las características originales de la edificación, especialmente en las paredes laterales de la iglesia a nivel de planta alta que en el estado actual son champeados de mortero cemento-arena y en los zócalos de todo el perímetro que son de igual material. Para la colocación del revoque se humedecerán las paredes y después  se procederá a recubrir en capas de 2 cm. de modo que se obtenga una apariencia uniforme de aproximadamente 4cm (cargado y alisado).  Se colocarán “maestras” que sirvan de referencia para mantener el espesor correcto del revoque.  Este revoque se utilizará para arreglos de fallos existentes en los muros de adobe y para sustituir los revoques o enlucidos atípicos. Para evitar fisuras en las uniones del revoque antiguo con nuevo, a la mezcla de barro se lo agregará 5 % de acetato de polivinilo para mejorar la plasticidad. El rubro se pagará  por metro cuadro.

7.5.2. Revoque arena-cemento.-

Será el tipo de mortero que se preparará y utilizará sobre mamposterías de ladrillo o de bloque de pómez que se construirán de acuerdo a la propuesta de intervención. El mortero de arena cemento será elaborado en proporción 4-1 es decir, 4 partes de arena y 1 de cemento. La arena será de la finura adecuada libre de elementos orgánicos, y lavada. Las paredes que recibirán este tipo de mortero serán previamente humedecidas y se cuidará que el revoque tenga los espesores adecuados y perfectamente aplomados. Luego de aplicar los revoques se procederá a su curado en forma diaria humedeciéndoles con agua  por lo menos ochos días después de su construcción. Se pagará por metro cuadrado.

7.5.3. Empañetado.-

Llamamos empañete a la pasta que se prepara con tierra cernida preferentemente de arcilla que se utiliza para la elaboración de cerámica la misma que se pulverizará y se mezclará con guano de caballo, el mismo que previamente será desmenuzado, de manera que se aprecie  la fibra, éste se amasará con agua, y se dejará descansar por lo menos siete días, la dosificación tierra - guano será 2:3

Los empañetados se harán sólo sobre los revoques de barro que estén ya completamente secos y tendrán un espesor aproximado de 3mm. Su pago será por metro cuadrado.

7.5.4. Empastado.-

Sobre el empañetado se colocará el empastado, este revestimiento es indispensable  sobre todo para  paramentos exteriores y se utilizará preferentemente los elaborados en base a cal tipo aditec o similar. Para el aplique del empastado los paramentos deben estar completamente limpios, previamente  se aplicará una mano de resina,  para luego proceder al empastado, el empaste se colocara con espátulas o herramienta apropiada para lograr una superficie uniforme, luego debe ser lijada y quedar lista para recibir la pintura final. Se pagará por metro cuadrado.

7.5.5. Recubrimiento con ladrillo de obra.-

Será el tratamiento que se pueda dar a paredes de adobe en su parte inferior debido a la instalación de baterías de SS-HH o para la construcción de zócalos que tengan como finalidad la protección por efectos de la humedad en cualquiera de sus manifestaciones. Se procederá a la colocación de ladrillo de obra 14 x 28 cm y por 2 cm de espesor que se colocará de forma vertical o de filo sobre las paredes de adobe mediante la utilización de mortero de barro, cada tres filas se introducirá un ladrillo de obra de manera horizontal lo que permitirá realizar una traba adecuada con el muro de adobe. Sobre este revestimiento se podrá aplicar mortero de cemento arena o  pegar revestimientos de cerámica. Su pago será por metro cuadrado.

7.6. ESTRUCTURA

7.7. CUBIERTA DE TEJA

7.7.1. Incorporación vigas en estructura de cubierta.-

Serán las piezas de madera de eucalipto que se incorporen en sustitución de las que por su estado de conservación tengan que reemplazarse luego de haberse determinado en la fase de exploración. Reunirán las características básicas de secado, no tener rajaduras prominentes y recibirán el tratamiento previo por inmersión del antipolillante para su conservación. Su pago será por metro lineal.

7.7.2. Incorporación pares 12 x 14 en cubierta.-

Se asume la misma especificación del ítem anterior y su pago se realizará por metro lineal de las piezas efectivamente cambiadas. Su pago será por metro lineal.

7.7.3. Entirado, contrachapada, tirilla y sistema de impermeabilización.-

El rubro está referido a la incorporación del entirado para soporte de las planchas que serán el soporte para el sistema de impermeabilización para todas las cubiertas del conjunto. Las tiras serán de eucalipto en dimensiones de 4 x 5 centímetros debidamente tratadas con antipolillante, su anclaje hacia los pares será mediante la utilización de tornillos autoroscables de 3 “ utilizando taladro eléctrico para una correcto acoplamiento y sujeción, las tiras se colocarán a una separación de 40 centímetros entre ejes que se iniciará en el alero y terminará junto a la viga de cumbrero. El trabajo avanzará conforme se vaya abriendo los tramos respectivos. Se colocará luego la plancha o tableros de madera contrachapada de 12 mm tipo “C” con el eje mayor paralelo al cumbrero y se sujetará con tornillos autoroscables, sobre los tableros se procederá a la colocación de las tirillas de eucalipto de 2 x 3 cm que servirá para apoyar las tejas y evitar que se desplacen en cualquier sentido, a continuación se incorporará el sistema de impermeabilización que constituye la lámina de  chova super K que se amoldará sobre las tirillas y que se colocará desde el alero hasta el cumbrero con un traslape mínimo de 10 cm entre cada capa que se instale. Su pago se realizará por metro cuadrado del sistema instalado.

7.7.4. Limpieza y perforación de tejas.-

Será el procedimiento que se siga una vez que los tramos de cubierta que se desarman para su intervención,  las tejas que se retiran se trasladarán a la parte baja de los sitios de trabajo y se procederá a la limpieza de hongos y polvo acumulado mediante la utilización de cepillos de cerda plástica y al lavado de las mismas, luego se procederá a perforar cada una de ellas mediante la utilización de taladro para luego insertar los chicotes de alambre galvanizado Nº 18 que servirán para el amarre al momento de realizar el reentejado. Se clasificará las tejas de acuerdo a su tamaño. Se pagará el rubro por metro cuadrado.

7.7.5. Reentejado.-

Será el procedimiento que se realice para volver a colocar la teja sobre las planchas de impermeabilización, debidamente sujetadas con alambre de amarre galvanizado a los cordones principales para evitar posibles desplazamientos, el rubro va referido a la reutilización de las tejas existentes en la cubierta. El rubro se pagará por metro cuadrado de la teja vuelta a colocar. Se pagará el rubro por metro cuadrado.

7.7.6. Entejado.-

El mismo procedimiento del rubro anterior con la diferencia de que para completar se necesitará adquirir teja de similares condiciones a la existente a las que se procederá a su limpieza, lavado,  perforación e inclusión de alambre de amarre para su colocación. Para los rubros de reentejado y entejado se considerará efectivamente la cantidad de tejas existentes y recuperadas en buen estado y las que se tendrán que comprar para reemplazar a las dañadas y rotas. El porcentaje de reutilización se determinará al momento de terminar el reentejado con las tejas existentes. Fiscalización determinará el faltante para efectos de pago de este rubro el que será igualmente por metro cuadrado.

7.7.7. Entejado cumbreros.-

Será el proceso que se realice para sellar la unión de dos faldones o para definir la línea de cumbre del tejado, se procederá a colocar doble teja debidamente traslapada y unida mediante mortero de cemento-arena 1:3. Se pagará el rubro por metro lineal de cumbrero realizado.

7.7.8. Impermeabilización de limahoyas.-

Será el proceso que se realice para sellar debidamente el canal que reúne las aguas de dos faldones que se unen en la limahoya. Sobre los tableros contrachapados se colocará zinc liso y sobre este el sistema de impermeabilización o lámina de alumbad que se adhiere al zinc e impedirá cualquier filtración de agua lluvias al interior de las cubiertas. Su pago se realizará por metro lineal con un ancho mínimo de 50 cm.

7.7.9. Aleros de madera.-

En los casos que se haga necesario la construcción de aleros de madera se procederá de igual manera a los que se tienen en obra, es decir, se procederá a la colocación sobre los canecillos de las tablas y tapajuntas previamente tratados contra los xilófagos y se le dará el tratamiento de acabado final  mediante pintura o laca. Se pagará por metro cuadrado.

7.7.10. Canales de zinc.-

Serán de tipo media luna cuyo desarrollo será mínimo de 42 cm, el espesor será de 0.6mm. y recibirá como acabado final pintura. Se pagará por metro lineal instalado.

7.7.11. Tolvas de Zinc.-

Se colocaran en las esquinas o a la distancia adecuada, estos  elementos son de vinculo, que permiten  el paso del agua de las canales a los bajantes, el espesor de la lámina de zinc será de 0.6mm. Su pago se realizará por unidad instalada.

7.8. INCORPORACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA

7.8.1. Incorporación de pilares de madera.-

Será para el caso de que los pilares existentes, luego de la exploración que se realice estén en mal estado. Los pilares que se incorporen reunirán las características serán de madera

7.8.2. Incorporación de vigas de madera.-

Se seguirá igual determinación de lo expresado en el rubro 7.7.1

7.8.3. Incorporación de monterillas.-

Son los elementos que ayudan a soportar y distribuir de mejor manera las cargas que se trasmiten a los pilares de madera. En caso de que sea necesario su inclusión se procederá a introducir estos elementos luego de asegurar un correcto apuntalamiento del resto de la estructura. Las dimensiones serán acordes a las vigas y pilares que conforman el sistema estructural. Su pago será por unidad incorporada.

7.8.4. Incorporación vigas de eucalipto 14 x 16 pisos.-

Serán las piezas de madera de eucalipto que se incorporen en sustitución de las que por su estado de conservación tengan que reemplazarse luego de haberse determinado en la fase de exploración. Reunirán las características básicas de secado, no tener rajaduras prominentes y recibirán el tratamiento previo por inmersión del antipolillante para su conservación. Su pago será por metro lineal.

7.9. CARPINTERIA DE MADERA

7.9.1. Huellas y contrahuellas

El rubro está referido al correcto armado de la estructura de la grada de acceso a la planta alta y a la buhardilla y a completar los elementos faltantes como son huellas, contrahuellas, y a su terminado o acabado final mediante el uso de laca mate transparente para los elementos complementarios como son los balaustres y pasamanos. Se pagará el rubro por unidad de huella, tomando en consideración los materiales y mano de obra que se empleen en la totalidad de la grada.

7.9.2. Pasamanos (Incluye balaustres).-

Será el trabajo que se realice para complementar los pasamanos y balaustres que faltan en la grada de acceso a los niveles de planta alta y buhardilla, comprende los materiales y la mano de obra y el lacado de los mismos como acabado final. Se pagará el rubro por metro lineal.

7.9.3. Puertas interiores.-

Serán las que se elaboren para los vanos nuevos propuestos. Su construcción será en base a madera de laurel del oriente y de acuerdo a los detalles propuestos. Se complementará y comprenderá el debido tratamiento de la madera, y la aplicación de sellador y laca mate transparente como acabado final. Su pago será por unidad de hoja.

7.9.4. Ventanas.-

Están referidas a todas las ventanas que de acuerdo a la propuesta se sustituyen, en este caso, a todas las ventanas de planta alta y de las teatinas de la buhardilla. El material a utilizarse será madera de yumbingue por cuanto sus características son más apropiadas para áreas exteriores. Se tratarán debidamente con antipolillantes y su acabado final será en base a laca mate tipo varathane para exteriores. Su pago será por m.2 de ventana.

7.9.5. Barrederas de canelo 8 cm. alto.-

Serán construidas en madera de laurel o canelo, la madera será debidamente tratada, lijada sellada y lacada como acabado final. Su alto será de 8 centímetros y se colocará en todos los espacios en los que se decida conjuntamente con fiscalización. Su pago será por metro lineal.

7.9.6. Forros de chanul para columnas.-

Una vez que se hayan realizado todos los procesos de consolidación y reforzamiento estructural de las columnas, se procederá a la reintegración o armado de los forros de madera, para lo cual se realizará el respectivo entirado con tiras de yumbingue de 4 x 4 que se colocarán en el perímetro del elemento estructural en cuatro diferentes alturas para un correcto soporte de los elementos de madera de chanul  que se constituye en el forro de los elementos estructurales. Las tablas de madera de chanul será previamente tratada con antipolillantes, lijada, sellada y recibirá como acabado final laca mate transparente. Su pago será por metro cuadrado.

7.10. CIELORASOS

7.10.1. Cielorasos de madera.-

Para la construcción de los cielorrasos de madera se procederá primero a la colocación del entirado con tiras de 4 x 5 en canelo debidamente tratado con antipolillante, su anclaje a las vigas de soporte será mediante tornillos autoroscables de 3 “, se tendrá el cuidado de que su nivelación sea perfecta y se procederá a la colocación de las tablas o elementos de madera de acuerdo a los detalles propuestos. La superficie expuesta se dejará debidamente lijada y tratada para que pueda recibir el acabado final. En el caso que se reutilice o se rearme los cielos de madera se deberá descontar el costo del material. El pago será por metro cuadrado.

7.10.2. Cielorasos de Gypsum.-

Será el tipo de material que se instale en reemplazo de los cielorrasos de estuco y madera  retirados por su mal estado de conservación. Son en base a planchas cuyo núcleo es en base a fibra de vidrio que le hacen resistente a la humedad y son instalados sobre perfilería metálica de acero electro galvanizado. Recibe como acabado final empaste y pintura. Su pago será por metro cuadrado instalado.

7.11. OBRAS ESPECIALES

7.11.1. Bordillos de mármol.-

Serán los elementos de mármol que tengan que introducirse para definir el espacio exterior que separa el edificio patrimonial de la plaza. Se pagará por metro lineal instalado.

7.11.2. Basas de piedra.-

Serán los elementos de piedra andesita que se tengan que introducir para el soporte de los pilares de madera, en los casos que estos elementos estén deteriorados o no estén cumpliendo adecuadamente su función. Serán de sección cuadrada en su parte superior en 20 x 20 cm. y realizada la oquedad para que pueda recibir el bitoque del pilar de madera, su longitud será de 60 cm.  y la parte que se introduce en el terreno será tronco-cónica.

7.12. ACABADOS

7.12.1. Pintura de caucho.-

Los métodos de aplicación de la pintura son opcionales, y pueden ser tanto con brocha, rodillo, o pistola rociadora, siempre que el material usado sea adecuado para la aplicación del método seleccionado y de acuerdo a las especificaciones técnicas de la fábrica.  Su aplicación será en tres manos, cada mano se aplicará uniformemente, permitiendo su secado por 24 horas como mínimo, antes de aplicar la segunda, para obtener un acabado uniforme, libre de imperfecciones tales como corridas, o coagulaciones, los bordes próximos a otros materiales adyacentes deberán ser perfectamente definidos y sin superposición.

Los materiales a emplearse se someterán a la aprobación de la dirección arquitectónica y fiscalización Las superficies a pintarse se limpiarán, dejándolas libres de material extraño como son el polvo, la grasa, etc. Se exigirá  una terminación fina en todos los detalles de pintura, como también los retoques que fueren necesarios practicar.

Es obligación comunicar la ejecución de cada mano de pintura, para el control respectivo.

El Contratista queda con la obligación de presentar en obra la pintura a emplearse en sus envases originales y entregarlos a fiscalización, a medida que se realicen los trabajos.

Para iniciar el trabajo se prepararán las muestras de los tonos y consistencia de la pintura.

En caso de ser necesario se protegerá las superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen.

Los colores a aplicarse se sujetarán a las disposiciones del Fiscalizador y del director arquitectónico. El pago será por metro cuadrado.

7.12.2. Pintura anticorrosiva.-

En los casos que se requiera el aplicar pintura anticorrosiva en elementos metálicos que se introduzcan en el proceso de restauración, se aplicará previa a la limpieza y retiro de posibles capas de óxido mediante la utilización de lija. Se dará por lo menos dos capas de pintura y su pago se realizará por metro cuadrado.

7.12.3. Lacado y tinte (en madera vista).-

Previo a la aplicación de tintes y lacas en elementos de madera que serán vistos se procederá al correcto masillado para obturar perforaciones de distinta índole, al respectivo lijado, la aplicación de los preservantes para proteger la madera, dos manos de sellador y finalmente la aplicación de laca mate transparente en dos manos. Su pago será por metro cuadrado.

7.12.4. Lacados pintura automotriz.-

En el caso que sea necesario el aplicar este tipo de pintura, se procederá de igual manera a los procesos previos para la aplicación de lacas, diferenciándose finalmente por la aplicación del tipo de pintura que se lo hará mediante el equipo adecuado y determinando el color y tipo de pintura automotriz a utilizarse. Se pagará por metro cuadrado.

8 DESALOJO Y LIMPIEZA

8.1 Desalojo a mano y retiro con volquete.-

Se refiere este ítem al movimiento interno y transporte que sea necesario efectuar para desalojar los residuos de las excavaciones de liberaciones, zanjas, desbanques, y todo material de desecho que se produzca en el transcurso de la obra de restauración, el desalojo de los escombros se realizará de manera periódica durante el proceso de la intervención por cuanto, se recomienda una limpieza permanente de la obra. Los residuos de  las excavaciones podrán  quedar para ser utilizados en rellenos u otros trabajos sí las tierras son aptas para ello y se coordinará con fiscalización. El rubro se pagará por metro cúbico que incluye el transporte hacia los sitios destinados para ello.

8.2. Limpieza final.-

Para la entrega definitiva de la obra se tendrá que  realizar la limpieza total del edificio, se retiran todo tipo de restos de material,  manchas de pintura, polvo acumulado y se procederá a dar una mano de cera en todos los pisos que permitan este tipo de material de acabado. El rubro se pagará por metro cuadrado del total del área del edificio y por una sola vez.

Arq. Gustavo Lloret Orellana

CONSULTOR